KATI ATIK VE ÇEVRE

                                                                                                                    Sayı  61  Ocak 2006

[image: image1.jpg]Unilever




[image: image14.emf]7.798

3.939

6.508

7.331

5.173

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Yatak Sayısı

Özel Üniversite SSK Araştırma Hizmet


                                           KATI ATIK TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
          [image: image19.png]




	KATI ATIK ve ÇEVRE

	Sayı 61, Ocak 2006
	 

	 
	
	
	
	 

	İÇİNDEKİLER
	
	
	 

	Okurlarımıza....................................................
	2
	 

	 
	
	
	
	 


	Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Değişiklik Önerileri

G.Kocasoy, B.A. Alagöz………………………..
	
	 

	
	3
	 

	 
	
	
	
	 

	İstanbul’daki Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi Atıkların İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi ve Mevdut Durumun Analizi

B.A.Alagöz,G.Kocasoy,İ.E.Yıldırım ve M.Kılıç.
	
	 

	
	
	 

	
	13
	 

	 
	
	
	
	 

	Tıbbi Atıkların Yönetimi
Bülent Topkaya………………………………….
	
	 

	
	20
	 

	 
	
	 

	Toplantılar.......................................................
	31
	 

	 
	
	
	
	 

	Yayınlar...........................................................
	33
	 

	 
	
	
	
	 

	Yazım Kuralları................................................
	34
	 

	KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA ve 
	 

	DENETİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
	 

	 
	 

	Kurucusu
	Prof. Dr. Kriton CURI
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Sahibi
	Prof. Dr. Günay KOCASOY
	 

	 
	
	
	
	 

	Editörler
	Prof. Dr. Günay KOCASOY
	
	 

	 
	Prof. Dr. Bülent TOPKAYA
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Yazı Kurulu
	Prof. Dr. Necdet ALPARSLAN
	 

	 
	Prof. Dr. Günay KOCASOY
	 

	 
	Prof. Dr. Bülent TOPKAYA
	 

	 
	Doç. Dr. Selmin BURAK
	 

	 
	Yrd. Doç. Dr. Müfide BANAR
	 

	 
	
	
	
	 

	Hazırlayan
	Arş. Gör. İpek YILMAZ
	 

	 
	
	
	
	 

	Kapak Tasarımı
	Arş. Gör. Özgür Bülent YALÇIN
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Üç ayda bir yayınlanır (Yerel süreli yayın)
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Yazışma Adresi
	
	
	
	 

	Katı Atık Türk Milli Komitesi
	 

	Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek-İstanbul
	 

	kocasoy@boun.edu.tr, 0212-2652187
	

	Çevreyi korumak için bu dergi geri kazanılmış kağıda basılmıştır.
	 

	
	 


OKURLARIMIZA
Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların yönetimi konusuna, miktar olarak kentsel ve endüstriyel atıklardan daha az olmaları nedeniyle gereken önem verilmemektedir. 2002-2005 yılları arasında Milli Komitemiz tarafından yönetilmiş olan ve Avrupa Birliği Life-Üçüncü Ülkeler Programı tarafından desteklenmiş olan “İstanbul Entegre Tıbbi Atık Yönetimi” konulu proje  ve kapsamında  gerçekleştirilmiş olan eğitim faaliyetleri ile konu ve önemi daha yaygın olarak tanıtılmış  ve tartışılmıştır. Bunu yanı sıra 2005 yılında yürürlüğe girmiş olan yeni Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki değişikliklerin yapılma-sına da katkıda bulunulmuştur. Bu sayımızda tıbbi atıkların yönetimi konusunda üç çalışmaya yer verilmektedir. 
       Saygılarımızla,
                                             Yazı Kurulu
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ VE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Günay Kocasoy, B.Aylin Alagoz
Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü
34342 Bebek İstanbul; kocasoy@boun.edu.tr
ÖZET: Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar, toplumsal sağlık risklerine neden olan en önemli tehlikeli atıklar arasındadır. Bu kuruluşlar; bir yandan insan sağlığının gelişimi ve tedavisi yönünde hizmet verirken, bir yandan da toplum sağlığı açısından tehlike yaratabilecek tıbbi atıkların oluşumuna neden olmaktadırlar. Tıbbi atıklar miktar olarak az olmalarına rağmen, yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. Bu atıklar enfekte olmalarının yanısıra tehlikeli kimyasallar, ilaçlar, toksinler, radyoaktif maddeler gibi çok miktarda tehlikeli maddeleri de içerirler. Bu çalışmada, İstanbul’daki hastanelerde üretilen tıbbi atıkların tanımlanması, yönetimi ve bertarafı ile ilgili mevcut durum ortaya konulmaktadır. Tıbbi atıkların etkili bir şekilde kontrol edilememesinden dolayı, gerek toplum gerekse tıbbi atıklardan sorumlu personelleri bu atıklardan kaynaklanan risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle, entegre tıbbi atık yönetim planlarının geliştirilmesi, bu risklerin minimize edilmesi için öncelikle gerçekleştirilmesi gereken ilk aşama olmalıdır. Hastane içerisinde bu atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi için, kullanılan malzeme miktarlarının azaltılması, geri kazanımı ve tekrar kullanımını destekleyici uygun yöntemlerin benimsenmesi gerekmektedir. Atıkların kaynağında etkili bir şekilde sınıflandırıması ve ayrıştırılması ile bu atıkların idare ve arıtımında sürekli ve uygun sistemlerin uygulanabilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Atık Üretimi, İstanbul, tıbbi atık, atık yönetimi.
CONTROL OF THE HEALTH-CARE WASTES AND REMEDIAL MEASURES

ABSTRACT: One type of hazardous waste of particular concern is medical wastes generated at the from hospitals and other medical establishments. While reducing the health problems and preventing risks for the public health, health-care services inevitably create waste that may be a threat to the public health. Health-care waste is a small but very significant waste stream with a highly rated perception of risk. The waste stream contains a wide range of hazardous materials as well as infectious materials like chemicals, pharmaceuticals, cytotoxics and radioactive substances. This study reveals the existing situations and inadequate procedures for identifying, handling, and disposing of medical wastes generated from the hospitals in İstanbul. Due to the poor control of medical wastes, personnel handling these wastes are exposed to significant risks. For this reason, the development of an integrated health-care waste management plan is of first priority, in order to minimize the risks to the public health and the environment. The most effective alternative to face the problem of wastes in health care establishments is to minimize its generation through reuse, recycling, and reduction of the quantity of materials used. The better identification and segregation of the medical wastes provides to facilitate more consistent and adequate handling and treatment of wastes.

Keywords: Medical waste, waste generation, waste management, hospital.
1. GİRİŞ
Çevre kirliliğine neden olan en önemli etkenlerden biri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklardır. Tıbbi atıklar miktar olarak az olmalarına rağmen, yüksek oranda risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. Bu atıklar enfekte olmalarının yanısıra tehlikeli kimyasallar, ilaçlar, toksinler, radyoaktif maddeler gibi çok miktarda tehlikeli maddeleri de içererek, sağlık personeli, hastalar ve toplum sağlığı ve çevre açısından büyük bir tehlike oluş-turmaktadır.

2. TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

2.1 Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması

Tıbbi atık yönetiminin amacı, atık oluşumundan bertarafına kadar insan sağlığı ve çevreyi atıkların tehlikeli ve halk sağlığnı tehdit edici etkilerinden korumaktır. Tıbbi atıkların sağlıklı ve ekonomik şekilde yönetilmesinde öncelikle atık oluşmasının en aza indirgenmesi, geri kazanılabilecek atıkların geri kazanılması, atık miktarının belirlenmesi ve atıkların kaynağında ayrı ve düzenli olarak toplanacağı sistemlerin oluşturulması gerekmektedir. Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında oluşan başlıca atık tipleri; evsel nitelikli katı atıklar, enfekte, bulaşıcı, kimyasal ve radyoaktif atıklar olarak sınıflandırılabilir (WHO, 1999; Bennett, 1989). Radyoaktif atıkların toplanması ve bertarafından Türk Atom Enerjisi Kurumu sorumlu olup, diğer bütün atıkların toplanma ve bertarafından ise belediye ve mücavir alan içerisinde belediyeler, belediye sınırları dışında ise Valilikler sorumludur (T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, 2003). 

2.2 Tıbbi Atıkların Kontrolü

Ülkemizde tıbbi atıkların yönetimi esasları, 20 Mayıs 1993 tarihinde  yürürlüğe girmiş ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ‘Tıbbi Atıkların Kontrolu Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Bu yönetmeliğin amacı sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanmasına yönelik idari, teknik ve hukuki prensip, politika ve programların belirlenerek uygulanmasının sağlan-masıdır. 

3. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ

Bu proje; İstanbul metropolitan alanındaki hastane, poliklinik, vb. sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atık miktarlarını, mevcut yönetim ve bertaraf uygulamalarını tespit edebilmek amacı ile Life-Third Countries European Commission ve B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu desteği ile gerçekleştirilmiş ve bu proje kapsamında yapılan saha çalışmaları sonucunda detaylı bir tıbbi atık envanteri oluşturulmuştur. Bu makalede yirmi yatak kapasitesinin üzerindeki hastanelerle ilgili bilgiler ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.

İstanbul’da Asya ve Avrupa yakasında olmak üzere 200’e yakın kamu ve özel sektör hastaneleri ve 400’den fazla poliklinik bulunmaktadır. Bu kuruluşlar idari yapılarına göre devlet, özel, araştırma, SSK, askeri ve üniversite hastaneleri olarak sınıflandırılırlar. Yürütülen araştırma kapsamında mevcut durum ve uygulamaların ortaya konulabilmesi için İstanbul’da 20 yatak kapasitesinin üzerindeki hastanelerde bir anket çalışması düzenlenmiş, uygulanan saha çalışması sonucunda İstanbul’da faaliyet gösteren toplam hastane sayısı 182 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçların Asya ve Avrupa yakalarına göre dağılımları Şekil 1’de verilmektedir.  

[image: image2.emf]57

125

182

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Hastane Sayısı

Asya  Avrupa Toplam 


Şekil 1. İstanbul’daki hastane sayısı

İdari yapıya göre İstanbul’daki hastanelerin % 69’unu oluşturan 125 hastanenin özel, %16’sını oluşturan 30 hastanenin devlet, %7’sini oluşturan 13 hastanenin SSK, 9 hastanenin (%5) araştırma ve 5 hastanenin (%3) üniversite hastanesi olduğu tespit edilmiştir(Şekil2) 
[image: image3.emf]69%

5%

16%

7%

3%

Özel Araştırma

Hizmet

SSK Üniversite


Şekil 2. İstanbul’daki hastanelerin idari yapılarına göre yüzdesel dağılımı

Anket sonuçları ile belirlenen diğer bir parametre ise yatak sayısı olup, İstanbul’daki hastanelerin toplam yatak kapasitesi 30.749 olarak bulunmuştur (Şekil 3). Hastanelerin %23’ünü oluşturan 42 kuruluşun yatak kapasiteleri 50-99 arasında, %15’ini oluşturan 27 hastanenin yatak kapasitesi 100-199, %16’sını oluşturan 28 hastanenin yatak kapasitesi 200-999 iken, toplam hastanelerin %4’ünü oluşturan 7 hastanenin yatak kapasitesinin ise 1000’den fazla olduğu görülmektedir. 

[image: image15.jpg]



Şekil 3. Hastane türlerine göre hastane yatak kapasitesinin sayısal dağılımı
1995 yılına kadar İstanbul’da üretilen tıbbi atıklar konusunda herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. 1995-2003 yılları arasında tıbbi atık miktarındaki değişimler Şekil 4’te, 2003 yılında günlük üretilen tıbbi atık miktarının Asya ve Avrupa yakalarına dağılımı ise Şekil 5’te verilmiştir

[image: image4.emf]265

2503

4442

7814

8329

7225

6488

7925

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Üretilen tıbbi atık miktarı (ton)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003

Yıllar

 Şekil 4. Tıbbi atık üretiminin 1995-2003 yılları arasındaki değişimi, (ISTAÇ,2002;  

               KAKAD,2003)
Bu nedenle, hastanelerden kaynaklanan atıklar tıbbi atıklar, evsel atıklar ve geri kazanılabilen atıklar olmak üzere başlıca üç grup altında değerlendirilmiş ve hastanelerde günlük toplam tıbbi atık miktarı 21 205 kg, günlük evsel atık miktarı 30 448 kg ve günlük geri kazanılan atık miktarı 8 693 kg olarak belirlenmiştir. Değişik atık sınıflarına ait atık miktarlarının –evsel, geri dönüştürülebilir ve tıbbi atıklar- Asya ve Avrupa yakalarına dağılımı Şekil 6’da, İstanbul’daki hastanelerde üretilen atıkların sınıflarına göre yüzde dağılımı ise Şekil 7’de verilmiştir.

[image: image5.wmf]8234

13781

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Atık Üretimi

(kg / gün)

Asya

Avrupa


Şekil 5. İstanbul'da Avrupa ve Asya yakalarında hastanelerden kaynaklanan tıbbi atık  

             üretiminin dağılımı (KAKAD,2003)


[image: image6.wmf]0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Toplam

Asya Yakası

Avrupa Yakası

Atık Üretimi (kg/gün)

Evsel Atık

Geri Dönüşüm

Tıbbi Atık


Şekil 6. İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında üretilen atık türlerinin miktarları


[image: image7.wmf]33672

53%

8645

13%

22015

34%

Evsel

Geri Dönüştürülebilen

Tıbbi


Şekil 7. İstanbul metropolitan alanında üretilen toplam atıkların sayısal ve yüzdesel  

              dağılımı

Şekil 7 incelendiği zaman, atıkların %53’ünün evsel, %34’ünün enfekte ve zararlı atık ve %13’ünün ise geri dönüştürülebilir atık özelliğinde olduğu görülmektedir. Atık azaltma stratejisi geliştirilirken ana hedefin enfekte-zararlı atıkların azaltılması olması gerektiği bu şekilden de görülmektedir.

Saha çalışmaları kapsamında en fazla tıbbi atık üretiminin gerçekleştirildiği hastane türleri sırası ile özel, araştırma, üniversite, devlet ve S.S.K. hastaneleri 

olarak belirlenmiştir. Bu hastanelerde tıbbi atık adı altında toplanan başlıca atık türleri bulaşıcı, patolojik, kesici, kimyasal, ilaç, basınçlı kaplar ve radyoaktif atıklar olup, en fazla üretilen tıbbi atık çeşidi bulaşıcı ve patolojik atıklar ve kesicilerdir. Farklı kategorilerdeki sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların yüzde dağılımı Şekil 8’de verilmektedir. Bu şekil incelendiğinde toplam tıbbi atık miktarının %34’ünün özel hastanelerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, özel hastanelerde atık ayrıştırmasının daha etkili uygulanması ve atık miktarının azaltılması çalışmalarının gerektiği görülmektedir.

Tıbbi atıkların bileşiminin yüzde dağılımı Şekil 9’da verilmektedir. Buna göre tıbbi atıkların %46’sı evsel, % 17’si enfekte, % 16’sı geri dönüştürülebilir, % 8’i patolojik, % 5’i kesici-delici, % 4’ü farmasotik, % 3’ü basınçlı kap ve % 1’inin radyoaktif özelliktedir. 

[image: image8.wmf]6481,21

30%

7483,17

34%

3377

15%

3306

15%

1269,5

6%

Devlet

Özel

S.S.K.

Üniversite

Askeri


Şekil 8. İstanbul’da değişik kategorilerdeki sağlık kuruluşlarında üretilen toplam tıbbi  

             atıkların ağırlık (kg/gün) ve yüzdesel dağılımı

Sağlık kuruluşlarında tıbbi atıklar; hasta servisleri, laboratuarlar, mutfak, vb. destekleyici birimler olmak üzere başlıca 25 birimden kaynaklanmaktadır. Atıkların kaynağı incelendiğinde medikal bakım üniteleri, ameliyat ve cerrahi odaları, bakım bölümleri ve ilk yardım birimlerinin enfekte ve patolojik atık üreten birimlerin başında geldikleri görülmektedir. Bu birimler diğer yirmi bölümden daha fazla enfekte ve patolojik atık üretmektedir.


[image: image9.wmf]8%

17%

5%

16%

46%

3%

0%

1%

4%

Evsel

Patolojik

Radyoaktif

Kimyasal

Bulaşıcı

Keskin Aletler

İlaç

Sıkıştırılmış Kaplar

Geri Kazanım


Şekil 9. İstanbul metropolitan alanındaki tıbbi atık üretiminin türlere göre yüzdesel dağılımı

Araştırma kapsamında tıbbi atıklardan alınan numunelerde mikrobiyolojik ölçümler yapılmış, muhtelif hastane ve polikliniklerden alınan enfekte olmuş katı atık örneklerinde popüler mikroorganizmalar aranmıştır. Bu analizler sonucunda, koruyucu malzemelerde enfeksiyona sebep olan mikroorganizmaların üreme miktarının çok az olduğu ancak kapalı ortamlarda muhafaza edilen ve özellikle dokuları içeren numunelerde ciddi üremeler bulunduğu saptanmıştır. Özellikle sıvı ve kanlı maddelerde üremeler beklendiğinden ileri aşamalarda olup, plastik malzemelerde ve eldivenlerde çok daha az seviyelerde kontaminasyon belirlenmiştir.

3. TIBBİ ATIKLARIN MİNİMİZASYONU

Sağlık kuruluşları için atıkların biriktirilmesi, taşınması, arıtılması ve bertarafı önemli bir maliyet oluştur-maktadır. Bu maliyetin azaltılmasında en etkili yol, hastane içerisinde atık minimizasyonu programlarının uygulan-masıdır. Atık minimizasyonu, üretilen atık miktarını hastaya verilen hizmet ve kalitesinden ödün vermeden azaltmaya yönelik her türlü uygulamadan oluşmaktadır. Atık üretiminin önlenmesi, atık üretiminin azaltılması, yeniden kullanım ve geri kazanma, atık minimizasyonu programının ana hatlarını oluşturmaktadır.

İstanbul’daki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar içerisinde, patolojik, enfekte, kimyasal, farmakolojik ve kesici/delici atık yüzdeleri olukça yüksek olup bu durumun, sağlık kuruluşlarındaki uygun ve etkin olmayan uygulamalardan kaynaklandığı düşünül-mektedir. İyi bir atık minimizasyonu programı ve uygulaması başlatılması gerektiği bir gerçektir. Saha çalışma-larındaki gözlemler, çoğu sağlık kuruluşunda planlı bir atık ayrıştırma işlemi yapılmadığını ortaya koymuştur. Bu ise tehlikeli olmayan evsel atıkları da tehlikeli enfekte atık sınıfına koymaktadır. Atık türlerine göre verilerin yorumlanması, en çok evsel atık ve bunu müteakiben enfekte ve geri kazanılabilinir türde atık oluştuğunu göstermektedir (Şekil 7).

4. TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Sağlık kuruluşlarında meydana gelen atıkların doğrudan ve dolaylı olarak sağlık çalışanları, hastane personeli, hasta ziyaretçileri,  hastalar  ve  toplum  için ciddi sağlık risklerine neden olurlar. Tıbbi atıkların ciddi bir tehlike olarak algılanmasının temel sebepleri; bazı hastalıkların sonucunun ölüm olması (örneğin AIDS), risk kontrolünün yetersizliği (bulaşıcıları taşıyan  mikroorganizmaların  görünmezliği),  risk için kimin ya da neyin  (kişi, enstitü ya da endüstri) “sorumlu” olduğunu tanımlama-nın zorluğudur. Sağlık kuruluşlarında karşılaşılan hatalı uygulama ve eksiklikler ise şu şekilde özetlenebilir:

· Bir çok sağlık kuruluşunda, değişik tipte atıklar için uygun renk kodlaması ve gerekli işaretler bulunmadığı, birçoğunda ise yanlış uygulamalar gözlenmiştir. Hasta bekleme odalarında, ofislerde, mutfakta ve hastane giriş katlarında bulunan evsel atıklar için konulmuş çöp kutularında mavi yerine kırmızı torbalar yerleştirilmiştir. Buna karşılık, bazı laboratuarlarda ve hasta müdahale odalarındaki konteynerlerin içerisinde ise mavi torbalara rastlanmıştır. Böylece bütün evsel, bulaşıcı ve geri dönüşümlü atıkların aynı torbalarda toplandığını söylemek mümkündür.

· Tıbbi ve evsel atıklar ayrı toplansa bile, sağlık kurumu içinde aynı servis aracı ile taşınmaktadır.

· Yönetmeliğe göre, orjinal atık torbaları 150 mikron kalınlıkta polietilenden imal edilmiş, darbeye ve taşımaya dayanıklı olmalıdır. Atıkların kurum içerisindeki taşınmasından doğan maliyetin azaltılması için, satın alınan plastik torbaların çoğunun bu kriterlere uymadığı görülmüştür. Bu torbalar herhangi bir darbeyle yırtılabilir ve bulaşıcı olabilecek içerikleri konteynıra, araca ve çevreye yayılabilir. 

· Kesici ve delici aletlerin darbeye dayanıklı materyalden yapılmış konteynerlerde toplanması gerekir-ken, bunlar değişik kutularda toplanmakta veya doğrudan kırmızı tıbbi atık torbalarına konulmaktadır.

· Atıklarla ilgilenen personelin özel kıyafetler, uygun eldivenler ve ayakkabılar giymesi ve maske kullanması zorunlu tutulsa da, gözlemlere göre çalışanlar atıkların toplanmasını herhangi bir önlem almadan gerçekleştirmektedirler.

· Sağlık kuruluşlarının çoğunluğunda geçici depolama odası veya konteyneri bulunmamakta, geçici atık deposu bulunan hastanelerde ise yönetmelikte belirtilen teknik şartlara uyulmamaktadır. Değişik renkte torbalar aynı depoda depolanabimekte, atık torbaları bazen depolama odasının önüne dahi konulmaktadır. 

· Hastane depolama alanlarında geçici olarak depolanan atıklar, yönetmelikte belirtildiği şekilde her gün düzenli olarak toplanma-maktadır.
· Yönetmelik tam olarak bilinmemekte, yeterli hizmet içi eğitim yapılmamakta ve genel olarak tıbbi atık sorumlusu bulunmamaktadır. Sorunların başındaki en önemli nedenlerden birisi de eğitim eksikliğidir. 

· Sağlık kuruluşlarının bir kısmında temizlik hizmetleri özel sektöre, dolayısıyla düşük maliyetle çalışan bilinçsiz kişilere yaptırılmakta ve bu insanlar çeşitli risklere maruz kaldıkları gibi uygulamaları da aksatmaktadırlar.

5. ÖNERİLER

Çeşitli sağlık kuruluşlarında yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi için yapılması gereken işlemler aşağıda özetlenmiştir: 

· Yönetim sistemlerinin geliştiri-lebilmesi için, öncelikle tıbbi atıkların karakterleri, üretim miktarları ve mevcut yönetimlerini kapsayacak şekilde detaylı bir tıbbi atik veri tabanının hazırlanması gerekmekte-dir. Bu envanter oluşturulduktan sonra, elde dilen bilgiler dahilinde hem bölgesel, hem de ulusal düzeyde bir tıbbi atik yönetim planı geliştirilmelidir.

· Hastane içerisinde tıbbi atık uygulamalarını geliştirmek ve denetlemek amacı ile bir atık yönetim grubu oluşturulmalı ve bu grup tarafından hazırlanacak bir hastane politikası ile hastane içindeki ve dışındaki tıbbi atık yönetimi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. 

· Hastane içerisinde üretilen tıbbi atık miktarları düzenli olarak kaydedilmeli ve bu miktarlarla ilgili bir rapor tutulmalıdır.  
· Tıbbi atıkların yönetimi konusunda sağlık kuruluşları ve belediyeleri kapsayan etkin bir eğitim projesi gerçekleştirilmeli, bu eğitimler periyodik olarak devam etmelidir.

· Toplum ve kamuoyu tıbbi atıklar ve geri kazanım konusunda bilinçlendirilmeli, daha etkin çevre eğitim programları gerçekleştiril-melidir. Bu kapsamda tıbbi atık ve geri kazanım konularında uygulamalı eğitimlere ağırlık verilmeli, bu konularda belediyeler bu tür uygulamalar için teşvik edilmelidir.

· Hastane tıbbi atık personelleri ve özel temizlik firması çalışanları için eğitim programlarına katılma ve sertifika alma mecburiyeti getirilmelidir.

· Yönetmelik hükümlerinin uygulana-bilmesi amacıyla sağlık kuruluşları-nın ve tıbbi atıklardan sorumlu yetkili birimlerin hatalı uygulamaları durumunda yaptırım uygulanabil-melidir.

· Atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve minimizasyonunu destekleyici faaliyetler benimsene-rek hem ekonomik hem de çevresel açıdan kazanç elde edilmeye çalışılmalıdır.

· Tıbbi atıklar ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin mevcut ülke koşulları ve AB direktifleri dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.

· Tıbbi atık yönetimi konusunda özel sektörün teşvik edilerek, uygun teknolojilerle yatırım yapmaları sağlanmalıdır. 

· Mevcut atık kompozisyonu tespit edilerek ve bertaraf teknolojilerinin sağlık ve çevresel etkileri sürekli olarak araştırılarak, tıbbi atıkların bertarafı için ülke koşullarına en uygun yöntem ve teknolojiler belirlenmelidir

· Mevcut bertaraf tesisleri gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir.

· Bölgesel çözümler için Belediye Birlikleri kanalı ile tıbbi atık bertaraf tesislerinin yapılması sağlanma-lıdır.

· Tıbbi atıkları bertaraf alanına taşıyan firma vasıtalarının özellikleri belirlenmeli ve sürekli kontrol edilmelidir.

· Atıkların taşınmasında makbuz sistemi uygulanması başlatılmalı ve sürekli kontrol edilmelidir.

· Hastanelerden alınan tıbbi atıklarla ilgili ücret kurumun yatak sayısına göre belirlenmeyip, üretilen tıbbi atık miktarına göre ücretlendirilmelidir. Bu uygulama sağlık kuruluşlarının atık azaltılması konusunda daha özen göstermelerini sağlayacaktır.

6. SONUÇ

Araştırma verileri doğrultusunda hazırlanan tıbbi atık envanteri ile İstanbul’daki mevcut durum ortaya konmuş olup, tıbbi atık yönetimi ve etkileri konusunda gerek toplum gerekse sağlık kurumlarındaki tıbbi atık sorumluları için bilinçlendirme ve eğitim programlarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. İstanbul’daki hastanelerde gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında, sağlık kurumlarında üretilen tıbbi atık miktarlarının kurum yetkililerince bilinmediği, tıbbi atıkların yönetim ve bertarafının yönetmelikte belirtilen koşullarda gerçekleşmediği ve tıbbi atıkların kontrolsüz toplanması ve yaralanması sonucu tıbbi atık personelinin çeşitli sağlık risklerine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Ülke çapında başarılı tıbbi atık uygulamalarının yürütülebilmesi için, tıbbi atıklar için düzenlenmiş ilgili yönetmelikte mevcut şartlar gözönüne alınarak gerekli değişikler yapılmalı ve bu yapılacak değişikliklerle tıbbi atık sorumluların görev ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilerek tıbbi atıklarla ilgili tüm kurum/firma personeli için sertifika alma zorunluluğu getirilmelidir.

7. TEŞEKKÜR

Yazarlar, European Commission Life Third Countries (LIFE 00/TCY/TR/000054)  ve B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 03M 101 no.lu araştırma projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırma için Avrupa Birliği Üçüncü Dünya Ülkeleri Avrupa Komisyonu ve B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teşekkür ederler.
8. KAYNAKLAR

WHO (1999) Safe Management of Wastes from Health-care Activities, World Health Organization, Geneva, August.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (1993) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C.Resmi Gazete; 21586:10-26
Bennett N, Calder I., Forsyth M., Moore A., Cheng T. (1989) National Guidelines for the Management of Clinical and Related Wastes, AGPS Press, Canberra.
Öztürk, M., İskenderoğlu,A.U.(2002) İstanbul’da Tıbbi Atık Yönetimi, İSTAÇ A.Ş., İstanbul.
KAKAD (2003) Integrated Health-care Waste Management in İstanbul-Interim Report    No 1, Turkish National Committe on Solid Wastes, İstanbul.

İSTANBUL’DAKİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN TIBBİ ATIKLARIN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

MEVCUT DURUMUN ANALİZİ

B. A. ALAGÖZ1, G. KOCASOY1, İ.E.YILDIRIM2 VE M. KILIÇ1

1 Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Hisar Kampüs, 34342 Bebek İstanbul

kocasoy@boun.edu.tr

2Marmara Universitesi, İ.İ.B. Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Bahcelievler, İstanbul
e-posta
ÖZET: Bu çalışmada, İstanbul’da yer alan sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların tanımlanması, yönetimi ve bertarafı ile ilgili mevcut durum genel hatları ile ortaya konulmaktadır. Çalışma kapsamında İstanbul’da faaliyet göstermekte olan sağlık kuruluşlarında uygulanan yönetim şekli ve atık üretiminin tespit edilebilmesi amacı ile tüm kuruluşlara gelişmiş bir anket sistemi uygulanmış, saha çalışmaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler özel olarak hazırlanmış bir veri tabanına kaydedilerek istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Programı kullanılmış; tanımlayıcı istatistiklerin tespitinde, regresyon-korelasyon analizleri, non-parametrik testler, faktör, diskriminant, kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme gibi analiz teknikleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili grafik ve tablolar ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Atıklar, İstanbul, SPSS, istatistik analiz.

ABSTRACT: In this study, an overview and evaluation of the current situation regarding health-care waste management practices in the health-care institutions of İstanbul were fully analyzed. Within this framework, a detailed questionnaries were conducted to determine the current management practices and the amount of the health-care waste generated from the health-care institutions in İstanbul. The obtained results were then loaded on the specially developed database and the data were evaluated statistically by the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results of the statistical analyses conducted by the correlation analyses, parametric and nonparametric analyses, factor analysis, clustering analysis and discriminant analysis, etc. The relationships between each parameter are presented in detail at the related tables and figures. 

Key words: Health-care wastes, İstanbul, SPSS, statistical analyses

1. GİRİŞ
İstanbul’da yer alan sağlık kuruluş-larından kaynaklanan tıbbi atıkların miktar, tür, bileşen, vb. özelliklerine ilişkin güvenilir verilere rastlanılamamaktadır. Türkiye’de tıbbi atıklar 20 Mayıs 1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre toplanmakta ve bertaraf edilmektedirler (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1993). Mevcut Yönetmelik teknolojik gelişmelerin gerisinde kaldığı gibi doğru şekilde de uygulanmamaktadır. Bu nedenle tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zararlarını en aza indirmek için entegre bir tıbbi atık yönetim planının oluşturulması gerekmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul için entegre bir tıbbi atık yönetim planı geliştirilmesi için tıbbi atıklara ilişkin veriler elde edilmiş ve elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
2. ARAÇLAR VE METOTLAR

Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan hastaneler ve poliklinik, kan bankası, eczane, vb. küçük sağlık kuruluşları ele alınmış; hastaneler; özel, devlet, araştırma, üniversite, askeri ve sosyal sigortalar kurum hastaneleri olmak üzere altı grupta incelenmiştir. İstanbul'da kayıtlı 202 hastane ve yaklaşık 401 poliklinik mevcuttur. Bu hastanelerin sadece 197’si faaliyet halinde olup, 132’si Avrupa Yakası’nda, 65’i de Asya Yakası’nda bulunmaktadır. İncelenen küçük sağlık kuruluşlarının ise 241’i Avrupa Yakası’nda, 160’ı da Asya Yakası’nda yer almaktadır.

2.1. Saha Çalışması

Bu çalışma, hazırlanan detaylı anketler ve saha çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, hastane türü, hastanedeki faaliyetler (ameliyat ve doğum sayısı, vb.), yatılı ve ayakta tedavi gören hasta, ziyaretçi, doktor, hemşire, idari ve teknik personel sayısı, üretilen tıbbi atık türü ve miktarı ve atık yönetim politikalarına ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 

2.2. Veri Tabanının Geliştirilmesi

Çalışma kapsamında, anketlerden elde edilen bilgilerin kaydedilmesi için özel bir veri tabanı geliştirilmiştir. Bu veri tabanı, anket içeriğinin tablolar halinde bilgisayara aktarılmış halidir. 
2.3. Veri Tabanının İstatistiksel Olarak Analizi 

Çalışmanın bu aşamasında veri tabanına yüklenen verilerin istatistiksel analizi; Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programı kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde, ilk olarak frekans tablolarının oluşturulmasıyla herbir değişkenin ortalama değerleri, standart sapmaları ve minimum, maksimum ve toplam değerleri hesaplanmıştır. Frekans tablolarında istatistiksel anlam Pearson (P) değeri kullanılarak bulunmuştur. P değeri, incelenen verinin olabilme olasılığıdır ve veriler P değerinin alabileceği aşağıda verilen değerlere göre yorumlanmıştır (Everitt, 1995):

· P<0.05    Önemli bir farklılık yoktur.

· P<0.05    Önemli bir farklılık vardır.

· P<0.01    Çok önemli bir farklılık vardır.

· P<0.001  Son derece önemli bir farklılık vardır.

Frekans analizlerinden sonra, anketler korelasyon tabloları, karşıtlık ve vektör analizleri ile değerlendirilmiş, nicel parametreler Korelasyon analizleri ve Student-t testleri ile, nitel parametrelerin analizleri ise  χ2 (Chi-square) testi ile yapılmıştır. Student-t Testinin ve χ2 (Chi-square) testinin sonuçları P değerine göre değerlendirilmiştir. Sağlık kuruluşlarını seçilen değişkenlere göre gruplandırmak için “diskriminant analizleri” uygulanmıştır. Altı kategori altında incelenen sağlık kuruluşları; doktor sayısı, yatak kapasitesi, atık türü, atık kaynakları, yönetim uygulamaları gibi seçilen değişkenlere göre sınıflandırılmış, ve sağlık kuruluşlarının oluşturulan gruplardan hangisine dahil oldukları belirlenmiştir. “Diskriminant analizleri”nin yanı sıra kümelendirme (Clustering) analizleri de gerçekleştirilmiştir. Bu analiz ile incelenen parametreler; hasta servislerindeki üniteler, laboratuarlar ve destekleyici servisler ve oluşan evsel, geri dönüştürülebilen, patolojik, enfekte, kimyasal, radyoaktif, farmasotik atıklar, kesici-delici malzemeler ve basınçlı kaplar gibi değişkenlerdir. Faktör analizleri ile ise sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar (patolojik, enfekte, kimyasal, farmasotik atıklar, radyoaktif, kesici-delici malzemeler ve basınçlı kaplar) çeşitli gruplara sınıflandırılmıştır. 

3. İSTATİSTİKSEL ANALİZ SONUÇLARI
Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu, sağlık kuruluşlarındaki evsel, geri kazanılabilen ve tıbbi atıkların miktarları ve bu miktarların Avrupa ve Asya Yakaları’ndaki dağılımları Şekil 1’de verilmektedir. Şekil 1 değerlendirildiğinde, etkili bir atık minimizasyonunun uygulanmasında öncelikli hedefin tıbbi atıklar olması gerektiği ortaya  çıkmıştır
İstanbul’daki hastane türlerine göre üretilen tıbbi atık miktarının dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde atıkların % 26’sının tüm hastanelerin % 69’nu oluşturan özel hastanelerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Özel hastaneler diğer hastane türlerine oranla daha az tıbbi atık oluşturmalarına rağmen, bu tıbbi atıkların enfekte atık içeriği oldukça yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, özel hastanelerde ayrıştırma işlemlerinin diğer hastane türlerine göre daha iyi uygulandığını göstermektedir.


[image: image10.emf]0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Toplam Atık Asya Yakası Avrupa Yakası

Atık Üretimi (kg/gün)     

evsel atıklar geri dönüştürülebilen atıklar tıbbi atıklar


Şekil 1.  İstanbul'da Avrupa ve Asya yakalarında bulunan hastanelerden kaynaklanan tıbbi     

              atık üretiminin dağılımı (Kocasoy ve Zeren, 2004)


[image: image11.wmf]10876,05

18%

9370,6

16%

23337,85

39%

8515,1

14%

6379,7

11%

1320,3

2%

Devlet

Özel

S.S.K.

Üniversite

Araştırma

Askeri


Şekil 2. İstanbul’daki hastane türlerine göre üretilen tıbbi atık miktarının dağılımı (kg/gün)  

             (Kocasoy et al., 2004)

Hastanelerin yatak kapasiteleri incelendiği zaman, Avrupa Yakası’ndaki hastanelerin yatak kapa-siteleri 20 864, Asya Yakası için ise toplam yatak kapasitesi 9485 olarak bulunmuş, hastanelerin yatak kapasitelerinin hastane türlerine göre dağılımı Şekil 3’te verilmiştir.


[image: image12.wmf]4103

13%

6558

21%

3549

12%

1992

7%

6417

21%

8017

26%

Devlet

Özel

Sosyal Sigortalar

Üniversite

Askeri

Araştırma


Şekil 3. İstanbul’daki hastanelerin yatak kapasitelerinin hastane türlerine göre dağılımı (Kocasoy et al., 2004)

İstanbul’daki tıbbi atık kaynakları değerlendirildiği zaman, tıbbi atıkların sırası ile en çok tıbbi ve cerrahi servislerinden, ameliyathanelerden, yoğun bakım ve acil servislerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, bu ünitelerde çalışan sağlık personelinin tıbbi atıklar konusunda eğitilmelerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Diğer yandan tecrit odaları, diyaliz ve kanser üniteleri, röntgen ve kanser laboratuarları ve uzun süreli tedavi üniteleri hastanelerdeki en az atık üreten servisler olarak tespit edilmiştir. Laboratuarlarda oluşan atıklar çoğunlukla biyokimya laboratuarlarından kaynaklanırken, evsel nitelikli atıklar ise en fazla yemekhane, ofis ve çamaşırhanelerinde üretilmektedir.

İstatiksel analizlerde incelenecek parametreler arasında bir anlam ilişkisi kurmak için öncelikle kategorik ve metrik değişkenler belirlenmiştir. Metrik değişkenler; doktor sayısı, yatak kapasitesi, atık miktarı gibi sayısal parametreler iken, seçilen kategorik değişkenler ise:

· sağlık kuruluşlarının türleri (özel, devlet, askeri, vb.),

· personelin eğitim düzeyi (üniversite, meslek yüksek okulu, lise, ortaokul ve ilkokul),

· eğitim sıklığı (ilk girişlerde, altı ayda bir, yılda bir, vb.),

· atık sorumlusu (başhekim, hastane müdürü, başhemşire, hemşire, vb.),

· atıkların geçici depolama alanları (geçici atık deposu yada konteyner) ve
· hastane atık kaynaklarıdır (hasta servisleri, laboratuarlar ve destekleyici servisler).

Kaynağında ayrı olarak toplanan atık türleri genellikle evsel nitelikli (% 96), kesici-delici maddeler (% 83.9), enfekte (% 71.8) ve patolojik (% 61.3) atıklardır. Hastanelerden kaynaklanan geri dönüştürülebilir atıklar incelendiğinde, hastanelerin % 69.7’si atıklarını geri kazanırken, geri kazanılan atık miktarı 15 kg ( % 5.7) olarak bulunmuştur. Anket sonuçları hastane türlerine göre değerlendirildiğinde, üniversite hastanele-rinde atıkların % 75’lik bir oranla en çok geri kazanıldığı, özel ve araştırma hastanelerinde ise bu oranın  % 50’ye düştüğü görülmüştür. Diğer türdeki hastanelerde geri kazanım oranı daha da düşmektedir.

Analizler sonucunda, sağlık kuruluşlarının % 63.7’sinin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nden haberdar olmadıkları ortaya çıkmıştır. Hastane türleri arasında en büyük ve kalabalık olan devlet ve araştırma hastanelerinde ise bu durum diğer kategorilerdeki hastanelere göre çok daha kötüdür. Bu durum belediyelerin ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın sağlık kuruluşlarına yaptığı kontrollerin yetersiz olmasından ve Yönetmeliğin uygulanmasının yeterince takip edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, sağlık kuruluşlarının % 40’nda atık yönetim plan ve stratejilerinin mevcut olmasına rağmen, bu oran içerisinde sadece % 25’inde atık minimizasyon uygulamalarının yer aldığı görülmüştür. Hastane türleri arasında genellikle araştırma ve üniversite hastanelerinde atık minimizasyon programları uygulanmaktadır.

Sağlık kuruluşlarının % 89.5’nde tıbbi atıklardan sorumlu bir yetkili bulunmaktadır. Bu sorumlu kişilerin % 30.6’sını başhemşire, % 21.8’ini hastane müdürü, % 12.1’ini başhekim, % 9.7’sini hemşire ve geri kalan yüzdesini de müdür yardımcıları ve temizlik personeli oluşturmaktadır. İstatistiksel sonuçlara göre sağlık kuruluşlarının % 36.3’ünde atık yönetim grupu olmasına karşın bu grupların sadece % 11.3’i atık yönetim performanslarını ölçmektedirler. Atık yönetim grubunun eğitim düzeyi değerlendirildiğinde % 41.1’inin sağlık yüksek meslek okulu ve % 12.9’unun üniversite mezunlarından oluştuğu ortaya çıkmıştır.

İstatistiksel analiz sonuçları, atıklarla ilgilenen personelin konu ile ilgili tecrübesinin genellikle bir-iki yıl olduğunu ortaya çıkarmıştır. Üniversite hastanelerinde konu ile ilgili eğitim sadece işe ilk girişte verilen personel eğitimi içerisinde, diğer tüm hastanelerde ise altı ayda bir tekrarlanmaktadır. Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sırasında koruyucu kıyafetlerin kullanımı gibi diğer sonuçlar değerlendirildiğinde verilen bu eğitimlerin yetersiz ve tam olmadıkları ortaya çıkmaktadır.

Analizlerde, atıkların ayrıştırılması ve geçici olarak depolanması göz önüne alındığında, hastanelerin % 52.4’ünde geçici atık deposu bulunduğu, % 38.9’unda ise konteyner kullanıldığı, % 8.9’unda ise tıbbi atıkların geçici depolandığı bir oda yada konteyner bulunmadığı görülmüştür. Geçici atık deposu veya konteyner bulunmayan bu hastanelerde, tıbbi atıklar evsel nitelikli atıklarla beraber bertaraf edilmektedir. Tıbbi atıkların depolanmasında sosyal sigortalar kurum hastanelerinde ve devlet hastanelerinde genellikle geçici atık depoları, araştırma hastanelerinde ise yaygın olarak konteynırlar kullanılmaktadır.

Analizler sonucunda, aralarında önemli bir ilişki tespit edilen nicel değişkenler; doktor sayısı ile hemşire sayısı; doktor/hemşire sayısı ile hasta sayısı; hasta sayısı ile yatak sayısı; doktor/hemşire sayısı ile yatak kapasitesi; sağlık personeli sayısı ile yatak kapasitesi; ve teknik personel ile ayakta hasta sayısıdır. Aralarında ilişki bulunan nitel değişkenler ise; atık yönetim planı bulunması ile atık yönetim performansı ve eğitim sıklığı, eğitim sıklığı ve atık minimizasyon aktivitelerinin uygulanması; personel eğitimi ile özel kıyafet kullanımı; personel eğitimi ve atık ayrıştırılması; atık yönetim grubu bulunması ile atık yönetim performansı; eğitim sıklığı ve atık yönetim planı, tıbbi atıklardan sorumlu personelin iş tanımı ve atık yönetim performansı; ve sorumlu personelin eğitim düzeyi ve eğitim sıklığıdır.

Student-t Testi ve  χ2 (Chi-square) Testi’nin sonuçları değerlendirildiğinde ise, tıbbi atık yönetim planının geliştirilmesinde atık yönetim performansı ve eğitim sıklığı en etkili parametreler olarak bulunmuştur. Etkili bir eğitim programıyla, hastane yönetimi ve personeli tıbbi atıklar konusunda daha fazla bilinçlendirilmelidir. Atık yönetim planının geliştirilmesi için önemli diğer bir parametre ise iş tanımının yapılmasıdır. Bu şekilde tıbbi atıkların idaresi sırasında oluşabilecek karışıklıklar yada boşluklar önlenebilecektir.

Analizler sonucunda beklenenin aksine aralarında önemli bir ilişki tespit edilmeyen değişkenler (P<0.05); sorumlu personelin eğitim düzeyi ile atık yönetim performansı ve atık ayrıştırılması; geçici atık deposu kullanımı ve uygun kıyafet kullanımı ile Yönetmelik hakkında bilinçliliktir.

Faktör analizleri ile ilk önce üretilen atık türleri incelenmiş, elde edilen ilk grupta enfekte, patolojik ve kimyasal atıklar yer alırken, ikinci grubu farmasotik, radyoaktif ve basınçlı atıklar, üçüncü grubu ise geri kalan kesici-delici maddeler oluşturmaktadır. Faktör analizleri ile ayrıca atıkların kaynaklandığı üniteler iki grup altında toplanmış, tıbbi, cerrahi ve yoğun bakım üniteleri ilk grupta sınıflandırılırken, diğer tüm üniteler ikinci grupta yer almışlardır.

Sağlık kuruluşlarının atık türlerine ve ünitelere göre sınıflandırılması diskriminant ve kümeleme analizleri ile yapılmıştır. Analizler sonucunda özel hastaneler arasında diğer hastane türlerine göre daha fazla benzerlikler bulunduğu ve tıbbi atık yönetim uygulamaları açısından neredeyse aynı politikalara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, araştırma hastaneleri birbirleriyle tamamen farklı atık yönetim stratejilerine sahiptirler. Tüm hastanelerin birbirleri ile az çok benzerlikler göstermelerine karşın üniversite hastanelerinin diğer hastane grupları ile neredeyse hiçbir ortak özellikleri olmadığı da tespit edilmiştir.
4. sonuç ve ÖNERİLER
Bu çalışmada İstanbul ilinde tıbbi atıkların mevcut durumu hazırlanan anket ve yürütülen saha çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları incelendiği zaman, iyi bir tıbbi atık yönetim planının uygulanabilmesi için en etkili parametrenin sağlık personelinin eğitim sıklığı olduğu görülmüştür. Ayrıca sağlık kuruluşlarındaki yöneticilerin, sağlık personelinin ve belediye çalışanlarının tıbbi atıkların önemi konusunda yeterince bilinçli olmamalarından dolayı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin sağlık kuruluşlarının çoğunda doğru uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Etkili bir eğitim programı ile hastane yönetimi ve sağlık personeli tıbbi atıklar konusunda daha fazla bilinçlendirilerek, sağlık kuruluşlarında bir atık yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanması gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmada istatistiksel analizler sonucu elde edilen veriler de bu planın geliştirilmesinde çok yardımcı olacaktır.

5 teşekkür
Yazarlar, gerçekleştirilen bu araştırma için Avrupa Birliği Üçüncü Dünya Ülkeleri Avrupa Komisyonu (İstanbul Entegre Tıbbi Atık Yönetimi Projesi - LIFE 00/TCY/TR/000054) ve B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teşekkür ederler.

6. KAYNAKLAR
Everitt, B. S. (1995) “The Cambridge Dictionary of Statistics in the Medical Sciences”, Cambridge University Press, New York.

Kocasoy, G., Topkaya, B., Zeren B.A., Kılıç, M., et al. (2004) Integrated Health-care Waste Management in İstanbul, Final Report, Katı Atık Türk Milli Komitesi, İstanbul.

Kocasoy, G., Zeren, B.A. (2004) “Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Değişiklik Önerileri”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu-EKK 2004, pp: 55-62, İstanbul.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (1993) “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, Resmi Gazete No: 21586, Ankara.

TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 

Bülent TOPKAYA
Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
07059 Antalya, btopkaya@akdeniz.edu.tr

ÖZET: Tıbbi teknolojilerdeki hızlı gelişmenin yanı sıra artan ambalaj kullanımı, Türkiye’de sağlık kuruluşlarında üretilen atık miktarında artışa neden olmaktadır. Ancak günümüzde karşı karşıya olunan sorunların temelinde, tıbbi atık hacmindeki artıştan çok, tehlikeli olmayan katı atıklar ile enfekte atıkların karışması yatmaktadır. Sağlık kuruluşlarında uygulanan eğitim programlarına rağmen, tehlikeli olmayan pek çok atık, kırmızı atık torbalarına atılarak tehlikeli atık durumuna dönüştürülmekte ve bu nedenle potansiyel enfekte atık olarak bertaraf edilmesi zorunlu olmaktadır. 

Tıbbi atıkların kontrolü amacıyla, 1993 yılında Çevre Yasası’nın bir parçası olarak yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği (TAKY) 2005 yılında güncellenmiştir. Bu düzenlemeye göre, tüm sağlık kuruluşları tıbbi atıkların hastane içinde toplanması, taşınması ve depolanmasından, Büyükşehir Belediyesi ise bu atıkların nihai taşıma ve bertarafından sorumludur. Bu çalışmada   uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan atık sınıflandırması ve Türkiye’deki uygulamalar  üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık, sağlık kuruluşları, enfekte atıklar, atık sınıflandırması.


ABSTRACT: Rapid developments in medical technology and increased packaging have contributed to huge expansions in the volume of medical waste produced in Turkey. Much of the problem, however, lies not in the increasing volume of infectious waste but in the large quantity of non-hazardous solid waste with which it becomes mixed. Despite training programs, much non hazardous waste ends up in the red bags designating medical waste; once it finds its way into a red bag, even a soda can or a paperclip must be treated as potentially infectious.  
In order to control the medical wastes, the Turkish Medical Waste Control Regulation (TMWCR) came into force in the year 1993, as a part of the Environmental Act is implemented in year 2005. According to the regulation, all healthcare institutions are obliged to collect, transport and store medical wastes as mentioned in the regulation whereas the Metropolitan Municipality is responsible for the final transportation and disposal of these wastes. In this study the waste classification applied by international organizations and in Türkiye is introduced. 

Keywords: Medical waste, healthcare institutions, infectious waste, waste classification.

1. GİRİŞ
Ülkemizde diğer çevre sorunlarının yanı sıra katı atıkların bertarafı çözülmesi gereken sorunların arasında önemli bir yer tutmaktadır. Atıkların karışık toplanması ve düzensiz bir şekilde uygun olmayan depolama 
yerlerinde biriktirilerek bertarafı kabul edilemez bir durumdur. Bu şekilde düzensiz depolanan katı atıkların, onları ayrıştıran insanlara olan sağlık tehdidinin yanı sıra süzüntü suyu ile yerüstü ve yer altı sularını kirletme, oluşacak metan gazının patlaması gibi çevresel sorunlara yol açması söz konusudur. 

Sağlık kuruluşlarında üretilen katı atıklar da aynı şekilde genelde karışık olarak toplanmakta ve gelişigüzel, yukarıda belirtilen evsel katı atıklar ile birlikte depolanmaktadır. Sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların % 75 – 80’i kentsel atık özelliği taşımakta olup kalan % 20 – 25’i özel işlem gerektiren özelliktedir (enfekte, patolojik, kesici delici atık). Bu atıklar daima kentsel katı atıktan daha tehlikeli olarak kabul edilir. Bu atıkların çevreyi patojenik faktörler ve bakteriler ile kirletme potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Sağlık açısından tehdit altında olan grup kapsamında doktorlar, hemşireler, sağlık kuruluşu destek personeli, sağlık kuruluşlarındaki hastalar, sağlık kuruluşu ziyaretçileri, kuruluşta ilgili birimlerde çalışan personel: atık toplama ve taşıma, çamaşırhane vs., atık bertaraf tesisi çalışanları ile sokak toplayıcıları sayılabilir.  

1992 yılında yapılmış olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı’nda kabul edilmiş olan Yerel Gündem 21 kapsamında atık yönetimi için bir dizi önlemler tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

· Atık üretiminin önlenmesi ve azaltılması

· Atıkların mümkün olan en ileri düzeyde tekrar kullanımı ve geri dönüşümünün sağlanması

· Atığın sağlıklı ve çevre ile uyumlu yöntemlerle bertarafı

· Geri kalan artık maddelerin düzenli depolama tesislerinde bertarafı

Bu prensip ve tavsiyeler sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar için de geçerlidir. Tıbbi atık üretiminin en aza indirilmesi, tıbbi atık akımının yönetiminde merkezi bir yere sahiptir. Tıbbi atıklardan kaynaklanan sorunların en aza indirilebilmesi için bir kısmı aşağıda belirtilen çeşitli önlemler mevcuttur:

· Tıbbi atık üretiminin önlenmesi 

· Üretilen tıbbi atık miktarının kaynağında azaltılması

· Tekrar kullanım olanağı yaratılarak söz konusu materyalin tıbbi atık akışından ayrılması

· Atık bileşenlerinin geri dönüştürülmesi

· Enfekte ve tehlikeli atıkların uygun teknoloji kullanılarak zararsız hale getirilmesi / bertaraf edilmesi

Ülkemizde tıbbi atıkların yönetimi esasları, 20 Mayıs 1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve 22.07.2005 tarihinde değiştirilen ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, atıkların üretilmesinden nihai bertaraflarına kadar geçen sürede atık üreticileri ve yerel yöneticiler birlikte sorumludurlar. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ise, belediye ve mücavir alanlar sınırları içerisinde belediyeler, belediye sınırları dışında ise mülki amirlerin yetkisindedir.

2. SAĞLIK KURULUŞLARINDA 
    OLUŞAN ATIKLAR

2.1 Atıkların Sınıflandırılması

Sağlık kuruluşlarında üretilen atıklar çok çeşitli olup düzenli bir şekilde uzaklaştırılabilmeleri için sağlıklı sınıflandırma ön şarttır. Bu kuruluşlarda, farklı şekilde sınıflandırılabilmektedirler. Bu bölümde uluslar arası kuruluşlar tarafından uygulanması önerilen sınıflandırma şekilleri tanıtıldıktan sonra  ülkemizde geçerli olan sınıflandırma sistemi üzerinde durulacaktır.

2.1.1 Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tıbbi atıklar, her türlü tıp kurumundan, araştırma tesis ve laboratuarlarından kaynaklanan tüm atıkları içerir. Bununla birlikte diyaliz, evlerde insulin enjeksiyonu/uygulaması gibi küçük veya seyrek kaynaklardan oluşan atıklarda tıbbi atık olarak tanımlanmaktadır.

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün atığın zararlılık derecesi/karakterini esas alan sınıflandırma yönteminde iki temel sınıf tanımlanmıştır:

· Evsel atıklar ile benzer, risk taşımayan veya “genel” tıbbi atıklar

· Tıbbi atıkların zararlı kısmı. (Bu grup ayrıca “riskli tıbbi atık” olarak da bilinir.)

 

Bu sınıflandırmada ikinci sırada yer alan riskli tıbbi atıklar aşağıda verilen kategorilere ayrılır:

· Enfekte atıklar

· Patolojik atıklar

· Kesici aletler

· Farmakolojik atıklar

· Genotoksik atıklar

· Kimyasal atıklar

· Yüksek ağır metal içeriğine sahip atıklar

· Radyoaktif atıklar

· Basınçlandırılmış kaplar

2.1.2 Birleşmiş Milletler Çevre 
         Programı (UNEP) 
 
UNEP tıbbi atıkları her türlü tıbbi faaliyetten kaynaklanan katı ve sıvı atıklar olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda tıbbi faaliyetler, teşhis, izleme, tedavi, hastalık önleme, engelli tedavisi veya bir pratisyen hekim veya veteriner hekim denetimi/gözetimi altında gerçekleştirilen deney hayvanlarının kullanıldığı araştırmalar gibi aktiviteler olarak tanımlamaktadır.

 

UNEP’in tıbbi atık sınıflaması, Basel Sözleşmesi’nin tıp sektörü ile ilgili olarak I., II., VIII. ve IX. eklerinde verilen genel sınıflandırmaya dayanmaktadır:

 

A. Evsel ve kentsel atıklar ile benzer bileşime sahip tıbbi atıklar:

· Normal evsel ve kentsel atıklar
B. Özel Tedbir / uygulama gerektiren biyomedikal ve tıbbi atıklar:

· Anatomik atıklar (doku, organ, vücut parçaları, kan ve kan torbası)

· Atık kesici aletler (iğne, şırınga, neşter, kapsül.....)

· Farmokolojik preperatlar (kullanım süresi dolmuş ilaçlar)

· Sitotoksik farmokolojik atıklar

C. Enfekte Atıklar:

· Kan veya türevleri, enfekte hastalıkların tedavisi için izole edilmiş koğuş ya da enfekte hastalardan kaynaklanan  diğer vücut sıvıları ya da dışkılarıyla kontamine olmuş kullanım dışı kalan material ve ekipmanlar. Hastalardan kaynaklanan ve hemodiyaliz esaslı kan ile taşınan enfeksiyonları içeren atıklar (örneğin, kan, benzeri vücut sıvısı ve dışkı ile kirlenmiş tüp, filtre, gibi dializ ekipmanı parçaları veya tek kullanımlı çarşaf, kumaş, önlük, eldiven, laboratuar önlüğü)

· Önemli miktarda yapay olarak yetiştirilmiş biyolojik ajanların bulunabileceği kültürler (mikrobiyolojik araştırmalar) ve laboratuarda enfekte olmuş hayvanlar (kan, vücut sıvıları, dışkı ve karkas)

· İzole edilmiş enfekte hastalarda kullanılmış kesici aletler.

D. Diğer zararlı atıklar

F. Radyoaktif atıklar
2.1.3 ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)

Tıbbi atıklar, genel olarak insanların veya hayvanların teşhis ve tedavilerinden, ilgili araştırmalardan ve çeşitli biyolojik testlerden çıkan katı atıklar olarak tanımlanmaktadır (KAKAD 2004). Ayrıca: 

· Kan ile bulaşmış bandajlar

· Kültür üretilen cam eşyalar

· Ameliyat sonrası atılmış ameliyat eldivenleri

· Kullanılmış ameliyat enstrümanları- bistüriler

· Kan verme ve almada kullanılan iğneler

· Kültürler, stoklar vb. malzemeler

· Alınmış vücut parçaları, apandisit, doku vb.

· Neşterler - doktorun parmaktan kan almak için kullandığı küçük ekipmanlar da tıbbi atık olarak değerlendirilmektedir.

Tıbbi Atıklar İzleme Yönetmeliği (MWTA)’ne göre, Tıbbi atıklar için izleme sistemi aşağıdaki genel türlerden oluşmaktadır (Bölüm 11002):

· Enfekte olmuş ve ilgili biyolojik kültürler: Tıbbi ve patolojik laboratuar kültürleri; araştırma ve endüstri laboratuarlarında enfekte olmuş kültürler; biyolojik üretimden kaynaklanan atıklar; kullanım dışı kalmış aşılar, kültür cam eşyaları ve bunları taşımada kullanılan materyal.

· Patolojik atıklar, Ameliyat, otopsi ve benzeri tıbbi işlemler sonucunda anılan organlar, vücut parçaları, dokular, vücut sıvıları ve bunların konulduğu kaplar, konteynerler.

· İnsan kanı ve kan ürünleri. (1) İnsan kanı; (2) kan ürünleri; (3) insan kanına batırılmış ve/veya bununla doygun hale getirilmiş maddeler; veya (4) insan kanına batırılarak ve/veya doygun hale getirilerek kurutulan ürünler; serum; plazma, diğer kan bileşenleri, bunların konteynerleri. (Bunlar hastaların tedavi edilmesi veya laboratuarlarda test edilmesi amacıyla ortaya çıkmaktadır.) 

· Kullanılmış kesiciler, (şırıngalar, iğneler ve ameliyat bıçakları). İnsan ve hayvanların tedavisinde, tıbbi araştırmalar veya endüstriyel laboratuarlarda kullanılan kesiciler. Buna hipodermik iğneler, şırıngalar (iğnesiyle beraber ya da iğnesiz), Pastör pipetleri, neşterler, kan alıcılar, test tüpleri, tüplere takılı iğneler, kültür tabakları (enfeksiyon olup olmaması göz önüne alınmaksızın) dahildir. Enfekte maddelerle temas etmiş kırılmış ve kırılmamış cam eşya (buna kapaklar vb. maddeler de dahildir).

· Kirlenmiş havyan karkasları, Vücut parçaları araştırmalar sırasınca enfekte ajanlara maruz kaldığı bilinen hayvan parçaları (veteriner hastanelerindeki araştırmalar dahil), biyolojik üretimler ve ilaçların testi.

· İzolasyon atıkları 
· Kullanılmayan kesiciler. Hipodermik iğneler, suture iğneleri, şırıngalar ve bistüriler. 

· Ameliyat ve otopsi atıkları

· Laboratuar atıkları

· Diyaliz atıkları

2.1.4 Avrupa Birliği (AB)
Avrupa Konseyi tarafından ilk defa 1975 yılında belirlenmiş olan atık sınıflandırma, bertaraf ve geri kazanma ilkeleri (75/442/EEC), sürekli olarak değişikliklere uğramış olup, bugün Avrupa Atık Katalogu (EWC) olarak adlandırılan kapsamlı sınıflandırma sistemi 2001 yılında yayınlanan 2001/119/EC komisyon kararı ile belirlenmiştir. 

Listedeki çeşitli türdeki atıklar, toplam altı basamaklı kod ile tanımlan-maktadır.  Atık Kataloğu’nun 15.Bölümü ambalaj atıklarına, 18.Bölümü, insan ve hayvan sağlığının tedavisi ve/veya ilgili araştırmalardan kaynaklanan atıklara atfedilmiştir. Sağlık kuruluşlarında oluşan mutfak ve diğer organik atıklar ve restoran atıkları “belediye atıkları (evsel atıklar vb, ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar)” kapsamında olduklarından 20 03 01 kategorisinde ele alınmaktadır (Anonim 2001)
.

Tablo 1  Avrupa Birliği Atık Kataloğu kapsamında sağlık kuruluşlarında oluşan  

               atıkların sınıflandırılması

	15 01 
	Ambalaj atıkları

	15 01 01
	Kağıt ve karton 

	15 01 02
	Plastik

	15 01 04
	Metal

	15 01 05
	Kompozit

	15 01 06
	Karışık

	15 01 07
	Cam

	18 01 
	İnsanlara hastalık önleme veya tedavi, teşhis ve doğumdan kaynaklanan atıklar 

	18 01 01 
	Kesiciler (18 01 03 hariç) 

	18 01 02 
	Kan torbaları ve kan koruyucuları ihtiva eden organlar ve vücut parçaları (18 01 03 hariç) 

	18 01 03* 
	Enfeksiyonu önlemeye yönelik toplanması ve bertarafı özel önlemler gerektiren atıklar 

	18 01 04 
	Toplanması ve bertarafı enfeksiyonu önlemeye yönelik özel önlemler gerektirmeyen atıklar, (örneğin elbiseler, plaster kutuları, kumaş vb.) 

	18 01 06* 
	Tehlikeli maddeler içeren veya tehlikeli maddelerden oluşmuş kimyasallar 

	18 01 07 
	18 01 06’da bahsedilenin dışında kalan kimyasallar 

	18 01 08* 
	Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 

	18 01 09 
	18 01 08’de bahsedilenin dışında kalanlar 

	18 01 10* 
	Diş tedavisinden çıkan amalgam 

	18 02 
	Araştırma, tanı, hastalık tedavisi veya önlenmesinde kullanılan hayvanlarla ilgili atıklar 

	18 02 01 
	Kesiciler (18 02 02 hariç) 

	18 02 02*
	Enfeksiyonu önlemek için toplama ve bertarafı özel önlemler gerektiren atıklar 

	18 02 03 
	Enfeksiyonu önlemek için toplama ve bertarafı özel önlem gerektirmeyen atıklar 

	18 02 05* 
	Tehlikeli maddelerden oluşmuş veya tehlikeli maddeler içeren kimyasallar 

	18 02 06 
	18 02 05 dışında kalan kimyasallar 

	18 02 07* 
	Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 

	18 02 08 
	18 02 07’de bahsedilenler dışında kalan ilaçlar 

	20 03
	Diğer evsel atıklar

	20 03 01
	Karışık evsel atıklar


(*) ile işaretlenen atıklar, zararlı atıklar direktifi, Direktif 91/689/EEC kapsamında ele alınırlar

2.1.5 Tıbbi Atıkların Kontrolü  

         Yönetmeliği (TAKY)

Ülkemizde tıbbi atıkların yönetim ilkeleri, ilk defa, 1993 yılında yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atıkların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ele alınmıştır. Aradan geçen süre içerisinde ihtiyaçlara tam olarak cevap veremeyen bu yönetmeliğin değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Katı Atık Türk Milli Komitesi (KAKAD) tarafından 2004 yılında tamamlanan “Life Üçüncü Ülkeler Programı” tarafından desteklenen LIFE 00/TCY/TR/000054 numaralı “İstanbul Entegre Tıbbi Atık Yönetimi” projesi kapsamında üretilen veriler ışığında, yönetmeliğin değiştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmuştur. Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından da olumlu bulunan değişiklik önerilerinin bir kısmı 2005 yılında yürürlüğe giren yeni yönetmelikte yer almış bulunmaktadır.

2.1.5.1 Atık üreten kuruluşlar

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan sağlık kuruluşlarının ürettikleri atık miktarına göre sınıflandırması aşağıda görülmektedir.
[image: image16.png]



2.1.5.2 Sağlık kuruluşlarında üretilen  

            atıklar

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetme-liği’nde verilmiş olan ve yukarıda belirtilen kuruluşlarda üretilen, atıkların tarifleri aşağıda verilmektedir. Avrupa Atık Kataloğu ile eşgüdüm içerisinde olan atık sınıflandırması ise Tablo 2’de görülmektedir.
	Ambalaj Atığı
	Ünitelerden kaynaklanan, kontamine olmamış, tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir plastik, metal, cam ve kağıt-karton ambalajların atıklar

	Tıbbi Atık
	Ünitelerden kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar

	Tehlikeli Atık
	Ünitelerden kaynaklanan, genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar

	Enfeksiyöz Atık
	Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organlar, anatomik parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyal; bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, ve benzeri atıklar; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartıları; bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri; enfeksiyöz ajanların laboratuar kültürleri ve kültür stokları; araştırma amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının leşleri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzeme, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıklar

	Patolojik Atık
	Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması sonucu ortaya çıkan dokular, organları, vücut parçaları, insan fetusu ve hayvan cesetleri

	Kesici-Delici Atık
	Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar

	Farmasötik Atık
	Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları

	Genotoksik Atık
	Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan veya hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartıları

	Kimyasal Atık
	Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve çevre sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı atıkları

	Ağır Metal İçeren Atıklar
	Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun içeren atıklar

	Basınçlı Kaplar
	Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde bulunduran silindirler, kartuşlar ve kutular


2.1.5.2 Sağlık kuruluşlarında üretilen  

            atıkların miktarı

Tıbbi faaliyetlerden atık üretimi atık yönetim metodu, tıbbi faaliyetin türü, hastane özellikleri, ayakta tedavi edilen hastalar vb. çok sayıdaki faktöre bağlıdır. Sonuçta, tıbbi atık miktarları ülkeden ülkeye farklıdır, hatta ülke içinde bile değişim gösterir.
 

Bir sağlık kuruluşunda atık yönetim planı geliştirilebilmesi için, atık yönetim biriminin, hastanede üretilen tüm atıkları tahmin edebilmesi gerekmektedir. Bu amaç için atık üretilen tüm birimlerde günlük üretilen atık miktarı tartılmak suretiyle tespit edilir. Yeteri kadar tekrar edilen bu analizler sonunda üretilen atık miktarının hassas bir şekilde tespiti mümkün olabilmektedir. Sağlık kuruluşlarının atık üretimlerinin birbiri ile karşılaştırılmasında “spesifik atık üretimi” (kg/yatak,gün) değeri esas alınır.
Bazı araştırmalar tıbbi atık üretimin tanımlanmasının ayrıntısına girmiştir. Ancak, yukarıda bahsedilen nedenlerle, bu araştırmalar temelde tanıtıcıdır ve kısıtlı araştırma olmasına rağmen başka ülkelerden alınan tahmine dayalı verilerin kullanılma-sında bölgesel (yerel) atık üretimi daha güvenilir veri sağlayacaktır (Prüss,1999). WHO’ya göre orta ve düşük gelirli ülkelerde tıbbi atık üretimi genellikle yüksek gelirli ülkelerden düşüktür. Ancak ortalama atık dağılımı tahmini aşağıdaki gibidir;

· %80 oranında normal kentsel atık yönetim sistemlerinden oluşan genel tıbbi atık

· %15 patolojik ve enfekte atık

· % 1 kesici atık

· % 3 kimyasal veya ecza atıkları

· % 1’den az miktarda radyoaktif, sitostatik, basınçlı kaplar veya kırık termometreler ve kullanılmış piller gibi özel atıklar
Tablo 2.  Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Sınıflandırılması (Anonim (2005))
	EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

(20 03* ve 15 01*)
	TIBBİ ATIKLAR

(18 01* ve 18 02*)
	TEHLİKELİ ATIKLAR
	RADYOAKTİF ATIKLAR

	A: Genel Atıklar 

20 03 01*

(Mavi renkli torbalarda toplanırlar)
	B:Ambalaj Atıkları

15 01 01*,15 01 02* 15 01 04*,15 01 05*, 15 01 06*,15 01 07*

(Siyah renkli torbalarda toplanırlar)
	C: Enfeksiyöz Atıklar

18 01 03* ve 18 02 02*

(Kırmızı renkli torbalarda toplanırlar)
	D: Patolojik Atıklar 

18 01 02*

(Kırmızı renkli torbalarda toplanırlar)
	E: Kesici Delici Atıklar 

18 01 01* ve 18 02 01*

(Rijit kaplarda biriktirilip, kırmızı renkli torbalarda toplanırlar)
	F: Tehlikeli Atıklar

18 01 06*, 18 01 08*, 

18 01 10*, 18 02 05*,

18 02 07*
	G: Radyoaktif Atıklar

	Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar:

B, C, D, E, F ve G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar.
	Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar:

· kağıt

· karton

· mukavva

· plastik

· cam 

· metal v.b.
	Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar:

Başlıca kaynakları;

I.  Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları

· Kültür ve stoklar

· İnfeksiyöz vücut sıvıları

· Serolojik atıklar

· Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b)

II.  Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler 

III.  Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b)

IV.  Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)

V.  Karantina atıkları

VI.  Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, 

VII.  Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler
	Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: 

· Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar)

· Biyolojik deney-lerde kullanılan kobay leşleri
	Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar:

· enjektör iğnesi,

· iğne içeren diğer kesiciler

· bistüri

· lam-lamel

· cam pastör pipeti

· kırılmış diğer cam v.b
	Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar

· Tehlikeli kimyasallar

· Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

· Amalgam atıkları

· Genotoksik ve sitotoksik atıklar

· Farmasötik atıklar

· Ağır metal içeren atıklar

· Basınçlı kaplar
	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.


Birim atık üretimi konusunda  ülkemizde yapılmış olan en kapsamlı tıbbi atık araştırması olan Life-Projesi kapsamında İstanbul’daki sağlık kuruluşlarında elde edilen sonuçlar Tablo 3’de özetlenmiştir (KAKAD, 2004). Atık gruplarının Tablo 2’de verilen sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenmiş dağılımı ise Şekil 1’de görülmektedir. Bu verilere göre İstanbul’da “kırmızı torba”larda toplanması gereken birim atık miktarı 0,540 – 0,580 kg/yatak,gün’dür. Antalya’da yapılmış olan bir çalışmada aynı atık üretimi 2,5 kg/yatak,gün olarak tespit edilmiştir. (Topkaya, 2004). Bu değerler, çoğu AB ülkesinde 0,100-0,250  kg/yatak,gün düzeyin-dedir. Özel işlem gerektiren atık miktarının ülkemizde yüksek olması atık ayrıştırılması aşamasında yeterli dikkat gösterilmediğini göstergesidir. Ülkemizdeki  sağlık sistemindeki yetersizlikler nedeniyle, tedavide kullanılan her türlü atığın “enfekte” olarak ayrılması da atık miktarının artmasında önemli bir diğer etkendir.

Tablo 3. İstanbul hastanelerinde birim atık üretimi

	
	Avrupa Yakası 
	Asya Yakası

	Atık tipi
	Ortalama Üretim (kg/yatak/gün)
	%
	Ortalama Üretim (kg/yatak/gün)
	%

	Evsel
	0.910
	49.18
	1.124
	51.42

	Patolojik
	0.110
	5.94
	0.389
	17.79 

	Radyoaktif
	0.011
	0.01
	0.003
	0.13 

	Kimyasal
	0.035
	1.89
	0.162
	7.36 

	Enfekte
	0.320
	17.92
	0.121
	5.53 

	Kesici-delici
	0.110
	5.94
	0.070
	3.20 

	Farmasotik
	0.024
	1.29
	0.047
	2.15

	Basınçlı kaplar
	0.042
	2.27
	0.012
	0.55

	Geri kazanılabilir
	0.288
	15.56
	0.258
	11,80 

	Toplam
	1.85
	100.00
	2.186
	100.00 


[image: image13.png]F: Tehilke atidar G: Racyoskit Atkisr
5% 0%

E: Kesic Deli Atiklar
6%

D: Patolsik Atklar
6%

& Genel atiiar
C: Enfekde Atkiar o
8%

B ambale Atikian
5%




Şekil 1   İstanbul hastanelerinde oluşan atık gruplarının dağılımı
3. KAYNAKLAR

Anonim (2001), Framework Directive on waste disposal. Commission Decision 2001/118/EC. http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/2001/en_301D0573.html
KAKAD, (2004). İstanbul Entegre Tıbbi Atık Yönetimi. European Comission. Life for Third Countries Programme. LIFE 00/TCY/TR/000054.

Prüss,A., Giroult,E., and Rushbrook,P., (1999). Safe Management of Wastes from Healthcare Activities. WHO Geneva. ISBN 92 4 154525 9.

Anonim (2005). Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete Sayı Sayı: 25883

Topkaya,B., et.al. (2004). Proposal For A Sustainable Healthcare Waste Management in Antalya City. ISWA World Congress. Romege
TOPLANTILAR
IWA - Small Water and Wastewater Treatment Plants Conference

26 – 1 March 2006

Merida, Mexico

Email: gonmar@servidor.unam.mx

http://pumas.iingen.unam.mx/small2006

IWA - Managing Rural Diffuse Pollution

Conference
5 – 6 April 2006

Edinburgh, UK

Email: lynda.gairns@sepa.org.uk

http://www.sac.ac.uk/sacsepaconf

IWA - Slow Sand/Biofiltration Conference
3 – 5 May 2006

Mulheim, Germany

Email: n.graham@imperial.ac.uk

http://www.biofiltration-con2006-iww.de

IWA - Oxidation Technologies for Water and Wastewater

15 – 17 May 2006

Goslar, Germany

Email: aop4@cutec.de

www.cutec.de/aop4

IWA - Sustainable Sludge Management (Ecwatech)

30 – 1 June 2006

Moscow, Russia

Email: info@sibico.com

www.ecwatech.com
IWA - Symposium on Water Distribution System Analysis

27 – 30 August 2006

Ohio, USA

Email: steven.buchberger@uc.edu

http://www.eng.uc.edu/wdsa2006/

ISWA and DAKOFA Annual Congress - Waste Site Stories
1-5 October 2006 
Copenhagen
http://www.iswa2006.org

Southeast Recycling Conference & Trade Show
March 6-9

Pensacola Beach, Florida; www.southeastrecycling.com

IARC 2006: 6th International Automobile Recycling

Congress
March 15-17

Amsterdam, Netherlands

www.icm.ch

Northeast Recylcing Council Spring Conference
March 21-22

Northampton,Massachusetts

www.nerc.org

Carolina Recycling Association 16th Annual Conference &Trade Show

March 21-24

Raleigh

www.cra-recycle.org

Waste Expo

April 25-27

Las Vegas

www.wasteexpo.com
12th Annual Maine Recycling & Solid Waste Conference,

May 2-3

Bar Harbor

www.mrra.net.

New York Federation of Solid Waste Association Solid

Waste/Recycling Conference
May 7-10

Lake George, NewYork; www.nyfederation.org.

Washington State Recycling Association's 26th Annual Conference

May 21-24

Spokane, Washington

www.wsra.net

Recycle Florida Today
June 4-7

St. Pete Beach, Florida

www.recyclefloridatoday.org

Missouri Recycling Association Annual Conference
June 5-7

St. Charles, Missouri

www.mora.org

Illinois Recycling Association's 26th Annual Conference,

June 12-14

Aslip, Illinois

www.illinoisrecycles.org

Arkansas Recycling Coalition 2006 Annual Conference
June19-21, Tunica,Mississippi

www.recycleark.org

Association of Oregon Recyclers Annual Conference, June

22-24, Eugene, Oregon; www.aorr.org.

Paper Recycling Conference
June 25-27

Chicago

www.paperrecyclingconference.com.

16th Annual Conference of the Professional Recyclers of Pennsylvania

June 26-28

Pittsburgh

www.proprecycles.org.

YAYINLAR
Managing Livestock Wastes to Preserve Environmental Quality 

Ronald Miner, et al (January 15, 2000) 

Fiyatı: 
$69.99 

Solid Waste Landfill Engineering and Design 

Edward A. McBean, et al (October 31, 1994) 

Fiyatı: $89.00  

Managing Livestock Wastes to Preserve Environmental Quality 

J. Ronald Miner, et al (January 15, 2000) 

Fiyatı:   $69.99  

Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes 

Pradyot, Phd Patnaik (January 24, 1997) 

Fiyatı:   $85.00  

The Practical Handbook of Compost Engineering 

Roger T. Haug (July 23, 1993) 

Fiyatı:   $150.33  

Solid Waste Engineering 

P. Aarne Vesilind, et al (November 5, 2001) 

Fiyatı:   $117.95  

The Waste Crisis: Landfills, Incinerators, and the Search for a Sustainable Future 

H. Y. Tammemagi (December 1, 1999) 

Fiyatı:   $27.50  

Geotechnical Practice for Waste Disposal 

David E. Daniel (January 1, 1993) 

Fiyatı:   $140.00  

Recycling and Incineration: Evaluating the Choices 

Richard A. Denison, John Ruston (June 1, 1990) 

Fiyatı:   $50.00  

Final Covers for Solid Waste Landfills and Abandoned Dumps 

Robert M. Koerner, David E. Daniel (May 1, 1997) 

Fiyatı:   $54.00  

Handbook of Solid Waste Management 

Frank Kreith, George Tchobanoglous (June 22, 2002) 

Fiyatı:   $100.89  

Methane from Community Wastes (Elsevier Applied Biotechnology Series) 

Ron Isaacson (December 31, 1990) 

Fiyatı:   $280.00  

YAZIM KURALLARI
GENEL KURALLAR

1. Dil

Dergi üç ayda bir Türkçe olarak yayınlanır. Makalenin başında makalenin Türkçe-İngilizce özeti ve anahtar kelimeleri verilecektir. 

2. Yazıların Sunulması

Yazıların aslı ile üç fotokopisi (ve mümkünse WP, WS ve ACSII kodunda yazılan bilgisayar disketi veya CD’si) Dergi’nin Editörlerinin adresine gönderilmelidir. Ayrıca yazışmaların yapılabilmesi için ayrı bir sayfaya yazının başlığı, yazı ile birlikte yazarın/yazarların ad ve soyadı, açık adresi, telefon-faks numaraları ve elektronik posta adresi yazılarak gönderilmelidir. 

3. Yazıların Değerlendirilmesi

Yazıların yayın kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılacak, derginin amaç, kapsam ve yazım kurallarına uygun olmayanlar yazarlarına geri gönderilecek, uygun olanlar yazının konusu ile ilgili uzmanlara değerlendirilmek üzere iletilecek ve bu değerlendirme sonucu basılacaktır. 

4. Yazının Başka Yerlerde Yayınlanması

Yazılar Derginin Editörlerinin yazılı izni olmadan başka yerde yayınlanamaz, kongre, konferans, sempozyumlarda bildiri olarak sunulamaz. 

5. Yayın Hakkı

Yazıların her türlü yayın hakkı Dergiye, patent hakkı ve sorumluluğu yazarlara aittir. Ayrıca Dergide yayınlanan yazılar, kısmen veya tamamen yazılar kaynak gösterilmeden hiç bir yerde kullanılamaz. 

6. Telif Ücreti

Yayınlanan yazılara bir ücret ödenmeyeceği gibi yazının yayınlanması için de herhangi bir ücret talep edilemez. Basılmış yazının beş kopyası yazının ilk yazarına ücretsiz olarak gönderilir. İlave kopyalar için ücret alınır. 

7. Yazıların Geri Gönderilmesi

Değerlendirme sonucu yayınlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına geri gönderilir. Yayınlanan yazıların asılları istenirse yayın tarihinden itibaren en çok bir ay içinde yazarlara geri gönderilebilir.
SAYFA DÜZENİ

1. Yazılar, A4 normunda yazı sayfasına üstten ve alttan 2,5 cm, soldan ve sağdan 2 cm bırakılarak çift aralıkla daktilo edilmeli, şekil ve tablolar ayrıca verileceğinden yazı içinde bunların yerleştirileceği yeterli boşluk bırakılmalıdır.

2. İlk sayfada başlık üstten 5 cm, büyük harflerle koyu olarak yazılmalı, yazı başlığı 70 harfi geçmemeli, 14 punto büyüklüğünde olmalı ve gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır. 

3. Yazarların ismi, soyadı (koyu olarak) ve açık adresleri başlıktan sonra 2 aralık bırakılarak ortalanarak yazılmalıdır. Eğer yazarlar farklı kurum/kuruluşlarda görev yapıyorlarsa sayılarla her yazarın görev aldığı adres, telefon-faks numaraları ve elektronik posta edresleri (italik olarak)  belirtilmelidir.  

MAKALE DÜZENİ

Makalede tüm yazılar “Arial” yazı karakteriyle yazılmalıdır. 

1. ÖZET (italik, 10 punto, metin hemen özet başlığının yanından başlamalı)
Yazarların isim ve adreslerinin bittiği satırdan sonra 2 aralık bırakılarak sol baştan başlanarak yazılır. Özet; yazının konusunu, yapılan çalışmaların amacını, kullanılan yöntemleri elde edilen sonuçları ve değerlendirmeyi içeren 150 kelimelik bir bölümdür. 

2. Anahtar Kelimeler (italik, 10 punto)

Konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en çok 10 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilir. Anahtar kelimelerde ilk harf büyük, diğerleri ise küçük harfle başlamalıdır. 

3. İngilizce Başlık (italik, koyu, büyük harf, 12 punto ortalanacak, öncesinde iki sonrasında bir boşluk bırakılacak)

4. ABSTRACT (italik, 10 punto, metin hemen abstract başlığının yanından başlamalı)

Makalenin İngilizce özeti genelde Türkçe özetin tercümesinden oluşmaktadır. 

5. Key Words (italik, 10 punto)

Türkçe yazılmış anahtar kelimelerin İngilizcesi verilecektir. Anahtar kelimelerde olduğu gibi “keywords”lerde de ilk harf büyük, diğerleri ise küçük harfle başlamalıdır.

6. GİRİŞ (büyük harf, 12 punto)
Yazıyı doğrudan ilgilendiren ve uzun tarihçeler ve tekrarlar içermeyen bir “giriş” bölümü olmalıdır. 

7. Yazının Türü

Yazılar aşağıdaki üç türden birinde yazılabilir

a) Özgün araştırmalar ile ilgili yazılar

b) Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran yazılar

c) Derleme şeklindeki yazılar

8. Sayfa Sayısı

Derleme şeklindeki yazılar dışındaki türlerde yazılar, tüm şekil ve tablolar dahil 5000 kelime (15-17 sayfa) eş değerinde olmalıdır.

9. Bölüm Başlıklarının Düzenlenmesi

Makale içindeki ana başlıklar numaralandırılmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Birinci alt başlıklar da ana başlığı takip edecek şekilde numaralandırılmalı ve ilk harfleri büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. 



Örnek:
3. METODOLOJİ (koyu,12 punto, büyük harf)



3.1. Deney Düzeneği (koyu,12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük)



3.1.1. Kullanılan malzemeler (koyu,12 punto, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük)



3.1.1.1. Organik atıklar (koyu, italik, 12 punto, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük)

Ana başlıklardan önce 2 sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır. Ara başlıklardan önce ve sonra birer boşluk bırakılmalıdır. 

10. Şekiller

Yazıya konacak şekiller, fotoğraflar, grafikler, çizimler, fotoğraflar ve tablolar metin içinde verilmeli ayrıca ayrı ayrı sayfalar halinde şekil, fotoğraf, grafik, çizim, fotoğraf ve tablo numaraları ve adları yazılarak yazı ekinde verilmelidir. Şekil numaraları koyu yazılmalıdır. Şekil isimleri ise ilk harfi büyük geri kalanı küçük harf olmalı ve normal yazılmalıdır (koyu değil). Şekil ile şekil başlığı arasında 1 boşluk bırakılmalı ve şekil başlığı soldan hizalanmalıdır. Şekillerin içinde yazı ile açıklama yapılacaksa uygun büyüklükte font seçilmelidir. Şekil içlerinde en küçük yazı karakteri olarak 8 punto seçilmesi tercih edilmektedir. 

11. Çizimler
Çizimler özgün olmalıdır. Boyutları ya yazıya tek sütuna doğrudan yerleştirilecek veya % 30 küçültmeye uygun boyutta olmalıdır. Çizimler üzerinde yer alan yazı, sayı ve semboller daktilo, letraset veya uygun karakterli şablon ile yazılmalıdır. Yazıya konacak çizimler metin içinde verilmeli ayrıca ayrı ayrı sayfalar halinde çizim numaraları ve adları yazılarak yazı ekinde verilmelidir.

12. Grafikler
Teknik resim kurallarına uygun olarak ve mümkün olduğunca küçük çizilmelidir. Yazıya konacak grafikler metin içinde verilmeli ayrıca ayrı ayrı sayfalar halinde grafik numaraları ve adları yazılarak yazı ekinde verilmelidir.

13. Fotoğraflar
Fotoğraflar parlak kağıda basılmış, küçüldüğü zaman resim özelliği bozulmayacak boyut ve kalitede olmalıdır. Fotoğrafların arkasına hafifçe yazının başlığı ve şekil numarası yazılmalıdır. Yazıya konacak fotoğraflar metin içinde verilmeli ayrıca ayrı ayrı sayfalar halinde fotoğraf numaraları ve adları yazılarak yazı ekinde verilmelidir.

14. Tablolar
Tablolar üstte tablo numarası ve adı, bir aralıktan sonra tablonun kendisi gelecek şekilde yazılmalı, tablonun yatay ve dikey çizgileri çizilmeli ve yazıya eklenmelidir. Tablo başlıklarında ilk harf büyük olmalı, diğer kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Tablo başlıkları sola dayalı olacak şekilde yazılmalı, iki satır olması durumunda bir üstteki ilk kelimenin altından hizalanmalıdır. Tabloların tüm hücreleri çerçevelenmeli ve format kaymalarına dikkat edilmelidir. Yazıya tablolar metin içinde verilmeli ayrıca ayrı ayrı sayfalar halinde tablo numaraları ve adları yazılarak yazı ekinde verilmelidir. Tabloların ilk satır ve sütunları koyu olmalıdır (parametrelerin verildiği bölümler). 

15. Dipnot
Yazılarda dipnot kullanılmamalıdır. 

16. Kaynaklar
Yazı içinde kaynaklar “... Hopkins (1990)....” veya (Hopkins, 1990; Ferguson, 1991) şeklinde cümlenin sonunda, yazar soyadı ve yayın yılı belirtilerek verilmelidir. Yazının sonunda bir “Kaynaklar” bölümü bulunmalı ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama yapılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. 

Kitaplar
Eckenfelder, W.W. Jr., Industrial Water Pollution Control, Mc Graw Hill, New York, 1966. 

Kitaptan Bir Bölüm
Goldscmidt, B.M., “Non-nitrogenous Carcinogenic Industrial Chemicals” in Carcinogens in Industry and the Environment (J.M. Sontag, ed.), Marcel Dekker Inc., New York, p.p. 283-290, 1990.

Rapor
UNEP, Environmental Data Report, Blackwell Scientific, Oxford, 1987. 

Tez
Sims, R.C., Land Treatment of Polynuclear Aromatic Compounds, Ph. D. Dissertation, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, 1998. 

Makaleler
Kocasoy, G., “A Method for the Prediction of the Extent of Microbial Pollution of Sea Water and the Carrying Capacity of Beaches”, Environmental Management, Vol. 13, No. 4, pp.69-73, 1989. 
KATI ATIK ve ÇEVRE dergisini ilgilenen her kişi ve kuruluşa ulaştırmak, ancak yüksek baskı giderleri nedeniyle sadece ilgilenenlere göndermek arzusundayız. Bu amacı sağlamak üzere, derginin kendilerine yollanmasını isteyen kişi ve kuruluşlara bu formu doldurarak bize göndermelerini rica ederiz.

       Katı Atık Türk Milli Komitesi

Katı Atık Türk Milli Komitesine,

KATI ATIK ve ÇEVRE dergisinin tarafıma gönderilmesini arzu etmekteyim.

      Tarih: ...... / ….. / …..

İsim, Soyadı

: ……………………………………………………...

Kuruluş

: ……………………………………………………...

Adres


: ……………………………………………………...




  ……………………………………………………...

Telefon

: ……………………………………………………...

Fax


: ……………………………………………………...
İmza

E-mail


: ……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

KATI ATIK ve ÇEVRE dergisini ilgilenen her kişi ve kuruluşa ulaştırmak, ancak yüksek baskı giderleri nedeniyle sadece ilgilenenlere göndermek arzusundayız. Bu amacı sağlamak üzere, derginin kendilerine yollanmasını isteyen kişi ve kuruluşlara bu formu doldurarak bize göndermelerini rica ederiz.

       Katı Atık Türk Milli Komitesi

Katı Atık Türk Milli Komitesine,

KATI ATIK ve ÇEVRE dergisinin tarafıma gönderilmesini arzu etmekteyim.

      Tarih: ...... / ….. / …..

İsim, Soyadı

: ……………………………………………………...

Kuruluş

: ……………………………………………………...

Adres


: ……………………………………………………...




  ……………………………………………………...

Telefon

: ……………………………………………………...

Fax


: ……………………………………………………...
İmza

E-mail


: ……………………………………………………...

KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ

TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

80815 BEBEK - İSTANBUL

KATI ATIK KİRLENMESİ ARAŞTIRMA VE DENETİMİ

TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

80815 BEBEK - İSTANBUL




Faaliyet sonucu atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları








      Küçük Miktarda Atık Üreten   


      Sağlık Kuruluşları:





Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler ( doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri ve benzerleri),


Veteriner muayenehaneleri,


Akapunktur merkezleri,


Fizik tedavi merkezleri,


Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri,


Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri,


Eczaneler,


Ambulans hizmetleri,


Hayvanat bahçeleri.





      Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık    


      Kuruluşları:





Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler,


Ayakta tedavi merkezleri,


Morglar ve otopsi merkezleri,


Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar,


Bakımevleri ve huzurevleri,


Tıbbi ve biyomedikal lab,


Hayvan hastaneleri,


Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri,


Acil yardım ve ik yardım merkezleri,


Diyaliz merkezleri,


Rehabilitasyon merkezleri,


Biyoteknoloji laboratuarı ve enstitüleri,


Tıbbi araştırma merkezleri.





       Büyük Miktarda Atık Üreten   


       Sağlık Kuruluşları:





Üniversite hastaneleri ve klinikleri,


Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri,


Doğum hastaneleri ve klinikleri,


Asker hastaneler ve klinikleri.








Katı Atık ve Çevre, Nisan 2004 – Sayfa 2
Katı Atık ve Çevre, Nisan 2004 – Sayfa 3

[image: image17.png]


[image: image18.png]


_1146040508.xls
Chart3

		Toplam		Toplam		Toplam

		Asya Yakası		Asya Yakası		Asya Yakası

		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası



Evsel Atık

Geri Dönüşüm

Tıbbi Atık

Atık Üretimi (kg/gün)

33627

8645

22015

12931

2641

8294

20741

6004

13781



Chart1

		Toplam		Toplam		Toplam

		Asya Yakası		Asya Yakası		Asya Yakası

		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası



domestic wastes

recyclable wastes

medical wastes

Atık Üretimi (kg/gün)

33627

8645

22015

12931

2641

8294

20741

6004

13781



Sheet1

		Toplam		Asya Yakası		Avrupa Yakası

		33627		12931		20741

		8645		2641		6004

		22015		8294		13781





Sheet1

		



Evsel Atık

Geri Dönüşüm

Tıbbi Atık

Atık Üretimi (kg/gün)



Sheet2

		





Sheet3

		






_1200834409.xls
Chart1

		265

		2503

		4442

		7814

		8329

		7225

		6488

		7925



Waste Generation

Healtcare Waste Generation (ton)



Chart2

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2003



Waste Generation

Yıllar

Üretilen tıbbi atık miktarı (ton)

265

2503

4442

7814

8329

7225

6488

7925



Sheet1

		Years		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2003		tıbbi atık dağılımı ton

		Waste Generation		265		2503		4442		7814		8329		7225		6488		7925

												sağlık kuruluşu sayısı

				1996		2503

				1997		4442

				1998		7814

				1999		8329

				2000		7225

				2001		6488

				2003		7399

																								Inpatients		Outpatients

																								15957		92261

																Inpatients		Outpatients

														Asia		7013		32350		39363

														Europe		8944		59911		68855





Sheet1

		Inpatients

		Outpatients



The Number of Patients in Istanbul

15957

92261



Sheet2

		7013		8944

		32350		59911



In

Asia

Europe

The Number of Patients



Sheet3

		Inpatients		Inpatients

		Outpatients		Outpatients



Asia

Europe

Number of Patients

7013

8944

32350

59911



		





		






_1200835553.xls
Chart1

		Devlet

		Özel

		S.S.K.

		Üniversite

		Araştırma

		Askeri



8515.1

23337.85

10876.05

9370.6

6379.7

1320.3



Sheet1

		Hospital_name		Type		Inpatient		Max.inp.		Outpatient		Max. Out.		Bed		Evsel		Geri K		Tıbbi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Mil.		50		150		9000		10000		205		145		10		61.5

		Lepra Hastanesi		Gov.		7		11		6		14		50		20		2.5		20

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		Gov.		65		90		600		1000		150		250				100

		Süleymaniye Dogumevi		Gov.		35		150		40		50		150		45		12		10

		Sisli Etfal Hastanesi		Gov.		210				5240				750		1600		250		650

		Haseki Devlet Hastanesi		Gov.		500		750		500		750		600		500		200		400

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Gov.		45		55		100		110		115		70		0		12

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Gov.												3		2		10.6

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Gov.						10		20		5		0		0		0

		Istinye Devlet Hastanesi		Gov.		25		35		700		1000		163		4.5				186.25

		Çatalca Devlet Hastanesi		Gov.		15		20		55		70		50		70				18

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		25		35		30		50		80		20				2

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Gov.		60				135				150		74		6		42.5

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Gov.		4		5		267		329		45		26		37		5.66

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		24		25		228		247		391		104				38

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		26		42		721		822		255		1175		485		735

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		13				272				118		103		16.7		27.7

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		30		80		10		50		80		20				2

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Gov.		270		275		140		150		275		65		1		6

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Gov.		35		75		500		700		75		54				31.5

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		1000		3420		1000		1300		1899		300				36

		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Spec		15		50		120		300		66		170		61.4		48.5

		JFKennedy Hospital		Spec		15		40		50		150		43		9.5		0		12

		Kadioglu Hastanesi		Spec		15		20		45		60		25		100		5		25

		Kolan Hastanesi		Spec		20		25		50		60		30		25		9		25

		Medical Park Hospital		Spec		35		45		70		80		60		350		30		145

		Memorial Hastanesi		Spec		110		120		850		1000		120		150		60		270

		Merter Vatan Hastanesi		Spec		20		25		40		60		57		10		7		30

		Ömür Hastanesi		Spec		95		110		250		600		100		100		0		20

		Özel Güngören Hastanesi		Spec		20				50				27		9		3		2.5

		Özel Halk Hastanesi		Spec		21				45				30		10		5		15

		Özel Ilgi Hastanesi		Spec		14		30		20		100		29		90		20		40

		Özel Iren Hastanesi		Spec		26		35		55		66		52		100		25		45

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		14		50		15		100		18		20		0		15.5

		Türkiye Gazetesi Hastanesi		Spec		25		30		65		60		50		450		60		115

		Yeni Umut Hastanesi		Spec		10		40		80		100		40		20		7		50

		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi		Spec		14		20		132		250		90		90		15		25

		Silivri Millet Hastanesi		Spec		90				450				150		60		11		36

		Özel Yeni Ufuk Hastanesi		Spec		12		36		40		60		37		70		7.5		35

		Safa Hastanesi		Spec		22		60		40		120		40		70		15		40

		Incirli hastanesi		Spec		10		50		25		30		53		85		25		90

		Can Hastanesi		Spec		10		50		7		100		22		27.3		2		4.25

		Balat Or. Ahayim Hastanesi		Spec		60		109		10		50		109		35		0		1.5

		Istanbul Hastanesi		Spec		80		120		100		120		60		122		0		31

		Çevre Hastanesi		Spec		10		40		35		100		50		20.2		13		1.85

		Alman Hastanesi		Spec		45				196				289		350		0		106.5

		Bagcilar Hastanesi		Spec		5		10		40		60		59		60		6		7

		Özel Avcilar Hospital		Spec		23		15		140		200		116		2.55		2.7		11.56

		Metropolitan Florence Hastanesi		Spec		60		97		100		120		97		253		17		188.7

		Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi		Spec		35		50		180		230		250		16.5		10.5		16.5

		Duygu Hastanesi		Spec		20		30		160		250		33		58		37		54

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		10		20		70		100		18		20		0		15.5

		Özel Esenler Ensar Hastanesi		Spec		6				69				26		100		12		65

		Özel Gelisim Hastanesi		Spec		10		12		20		30		26		18		2		3

		Bayrampasa Goz Hastanesi		Spec						200		250		14		32		0		6.6

		Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi		Spec		13		30		45		70		30		7.5		0		16.5

		Avrasya Hospital		Spec		6		10		132		250		90		29		9		24.25

		Aksoy Hastanesi		Spec		22		40		60		120		40		4		0		52

		Özel Istanbul Sehir Hastanesi		Spec		25		30		60		65		51		42		0		4.45

		Özel Bayrampasa Hastanesi		Spec		10		100		10		100		10		17		0		12.5

		Istanbul Göz Hastanesi		Spec		6		35		70		250		26		11		1.8		1.8

		Özel Çamlik Hastanesi		Spec		56				200				56		11		8		5.5

		Huzur Hastanesi		Spec		4		24		40		80		24		135		130		60

		Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi		Spec		35		50		45		180		35		50		12		25

		International Hospital		Spec		75				500		600		141		150		40		120

		Özel Safak Hastanesi		Spec		20		25		110		120		116		275		190		345

		Özel Ugur Hastanesi		Spec		12		36		40		60		36		63		4		48.5

		Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri		Spec		3		16		50		150		32		3		0		17

		Gelisim Hastanesi		Spec		5		15		15		25		26		18		2		3

		Derman Hastanesi		Spec		18		25		25		45		45		20		10		10

		Diabet Hastanesi		Spec		6		10		25		30		24		27		0		13

		Dogan Hastanesi		Spec		13		16		20		30		34		10		30		50

		Dünya Göz Hastanesi		Spec		4		8		10		20		11		100		50		35

		Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi		Spec		14		20		30		40		26		70		0		5

		F. Nightingale Hastanesi		Spec		45		60		540		620		233		530		600		470

		Fatih Hastanesi		Spec		8		15		20		25		20		23		0		10

		Gaziosmanpasa Hastanesi		Spec		25		30		50		60		54		550		60		300

		Halkali Kent Hastanesi		Spec		18		30		40		75		50		10		12		16

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		20		25		40		45		30		25		10		15

		Ataköy Hastanesi		Spec		20		30		60		200		30		10		1.5		7

		Avcilar Vatan Hastanesi		Spec		25		30		50		75		34		60		1		25

		Büyükçekmece Hastanesi		Spec		12		25		20		25		56		30		10		15

		Candan Hastanesi		Spec		12		25		30		50		37		10		4		5

		Bahat Hastanesi		Spec		40		70		60		70		74		95		50		100

		Balikli Rum Hastanesi		Spec		35		100		425		610		650		100		35		30

		Balkan Hastanesi		Spec		10		15		110		250		95		50		20		15

		Bilge Hastanesi		Spec		16		20		30		40		40		100		15		50

		Büyük Anadolu Hastanesi		Spec		20		30		50		60		90		20		5		2.5

		Anadolu Hastanesi		Spec		25		40		130		170		63		30		0		28

		Dr. Osmanoglu Klinigi		Spec		7		49		3		6		50		6		0.25		8.46

		Istanbul Esnaf Hastanesi		Spec		62		200		256		370		200		40.5		0		13.6

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		5		12		30		50		29		15		0		0

		Hattat Hastanesi		Spec		5		10		25		30		15		25		2.5		7

		Hayat Hastanesi		Spec		10		20		25		30		21		100		12		25

		Hayrunissa Hastanesi		Spec		16		20		30		40		24		165		0		83

		Hizmet Hastanesi		Spec		40		65		110		130		67		125		300		850

		Istanbul Cerrahi Hastanesi		Spec		8		15		23		30		20		350		20		135

		Özel Gültepe Ensar Hastanesi		Spec		16		30		120		200		37		37		9		8.3

		Avrupa Florance Nightingale Hastanesi		Spec		35		55		130		183		55		150		10		50

		Dr. Pakize Tarzi Hastanesi		Spec		20		20		6		10		22		6		0		0.55

		Amerikan Hastanesi		Spec		120				276				223		870		151		498

		Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi		Spec		400		600		550		119		119		150		60		150

		Yasar Hastanesi		Spec		17		25		15		50		25		18.5		6		47.5

		T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi		Spec						80				35		2		0		0.1

		Surp Agop Hastanesi		Spec		15				20				32		23		0		1.5

		Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.		Spec		8		12		15		30		14		3		0		17

		Fransiz Lape Hastanesi		Spec		39		49		5		15		150		94		9.5		0.5

		Özel Levent Hastanesi		Spec		6		28		150		300		12		102		24.5		64.5

		TEM Hospital		Spec		20		48		60		200		48		18		15		15.1

		Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi		Spec		10		32		100		200		32		29.5		0		38.7

		Haznedar Saglik Hastanesi		Spec		10		44		80		100		44		64.5		19		23.4

		Istanbul Vatan Hastanesi		Spec		40		135		10				135		100		12		50

		Yasam Hastanesi		Spec		5				50				52		23		14		20.5

		TDV 29 Mayis Hastanesi		Spec		130		150		1000		1000		105		166		55		47

		Okmeydani SSK Hastanesi		SSI		800		1100		850		1100		1125		1700		800		650

		S.S.K. Eyüp Hastanesi		SSI		31		32		1753		1766		144		155		108		137

		Istanbul Samatya Hastanesi		SSI		400		500		700		750		880		1100		500		550

		Beyoglu SSK Hastanesi		SSI		50		60		220		270		350		2		0		5

		Sisli SSK Hastanesi		SSI		40		100		250				100		130		6		25

		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		SSI		120				2000				800		800		180		850

		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi		SSI		196				6888				814		1410		0		630

		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü		uni		30		123		30		50		123		300		15		210

		Cerrahpasa Tip Fakültesi		uni		1000		1400		1200		1300		1800		750		400		900

		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi		uni		1139		1139		16336		16336		1557		1274		475		1740

				European Side Total Bed Capacity: 22758





Sheet2

		Government		Specialist		Social Insurance		University

		Lepra Hastanesi		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Okmeydani SSK Hastanesi		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		JFKennedy Hospital		S.S.K. Eyüp Hastanesi		Cerrahpasa Tip Fakültesi

		Süleymaniye Dogumevi		Kadioglu Hastanesi		Istanbul Samatya Hastanesi		Çapa Hastanesi

		Sisli Etfal Hastanesi		Kolan Hastanesi		Beyoglu SSK Hastanesi		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Medical Park Hospital		Sisli SSK Hastanesi

		Haseki Devlet Hastanesi		Memorial Hastanesi		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		TOTAL: 3480 kg /gün

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Merter Vatan Hastanesi		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Ömür Hastanesi

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Özel Güngören Hastanesi		TOTAL: 4213 kg /gün

		Istinye Devlet Hastanesi		Özel Halk Hastanesi

		Çatalca Devlet Hastanesi		Özel Ilgi Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Iren Hastanesi

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Özel Okmeydani Hastanesi

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Türkiye Gazetesi Hastanesi

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yeni Umut Hastanesi

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Silivri Millet Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Yeni Ufuk Hastanesi

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Safa Hastanesi

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Incirli hastanesi

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Can Hastanesi

				Balat Or. Ahayim Hastanesi

				Istanbul Hastanesi

		TOTAL: 7127 kg /gün		Çevre Hastanesi

				Alman Hastanesi

				Bagcilar Hastanesi

				Özel Avcilar Hospital

				Metropolitan Florence Hastanesi

				Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi

				Duygu Hastanesi

				Özel Okmeydani Hastanesi

				Özel Esenler Ensar Hastanesi

				Özel Gelisim Hastanesi

				Bayrampasa Goz Hastanesi

				Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi

				Avrasya Hospital

				Aksoy Hastanesi

				Özel Istanbul Sehir Hastanesi

				Özel Bayrampasa Hastanesi

				Istanbul Göz Hastanesi

				Özel Çamlik Hastanesi

				Huzur Hastanesi

				Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi

				International Hospital

				Özel Safak Hastanesi

				Özel Ugur Hastanesi

				Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri

				Gelisim Hastanesi

				Derman Hastanesi

				Diabet Hastanesi

				Dogan Hastanesi

				Dünya Göz Hastanesi

				Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi

				F. Nightingale Hastanesi

				Fatih Hastanesi

				Gaziosmanpasa Hastanesi

				Halkali Kent Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Ataköy Hastanesi

				Avcilar Vatan Hastanesi

				Büyükçekmece Hastanesi

				Candan Hastanesi

				Bahat Hastanesi

				Balikli Rum Hastanesi

				Balkan Hastanesi

				Bilge Hastanesi

				Büyük Anadolu Hastanesi

				Anadolu Hastanesi

				Dr. Osmanoglu Klinigi

				Istanbul Esnaf Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Hattat Hastanesi

				Hayat Hastanesi

				Hayrunissa Hastanesi

				Hizmet Hastanesi

				Istanbul Cerrahi Hastanesi

				Özel Gültepe Ensar Hastanesi

				Avrupa Florance Nightingale Hastanesi

				Dr. Pakize Tarzi Hastanesi

				Amerikan Hastanesi

				Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi

				Yasar Hastanesi

				T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi

				Surp Agop Hastanesi

				Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.

				Fransiz Lape Hastanesi

				Özel Levent Hastanesi

				TEM Hospital

				Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi

				Haznedar Saglik Hastanesi

				Istanbul Vatan Hastanesi

				Yasam Hastanesi

				TDV 29 Mayis Hastanesi

				TOTAL: 6261 kg /gün





Sheet4

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		14 state		2 military		1 university		5 social		31 private

		yatak sys 3609		1387		393		2321		1683

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		State		Private		Social Insurence		University				Military

		Devlet		Özel		S.S.K.		Üniversite		Araştırma		Askeri

		8515.1		23337.85		10876.05		9370.6		6379.7		1320.3

		2333.21		5689.17		2847		2850		61.5

		4148		1794		530		456		1208

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		state 4148		military 1208		university 456 kg		social 530		private 1794

		Anadolu yakası atık dağılım miktar

		Domestic 12931 kg		Recyc 2641 kg		health 8234 kg





Sheet4

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Sheet3

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		2394.71		5689.17		2847		2850

		5372		7177		4330		5145

		Avrupa Yakası Atık Dağılımı

		Evsel		Geri K		Tıbbi

		20741		6004		13781






_1183227849.xls
Chart1

		Toplam Atık		Toplam Atık		Toplam Atık

		Asya Yakası		Asya Yakası		Asya Yakası

		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası



evsel atıklar

geri dönüştürülebilen atıklar

tıbbi atıklar

Atık Üretimi (kg/gün)

33627

8645

22015

12931

2641

8294

20741

6004

13781



Sheet1

		Toplam Atık		Asya Yakası		Avrupa Yakası

		33627		12931		20741

		8645		2641		6004

		22015		8294		13781





Sheet1

		Toplam Atık		Toplam Atık		Toplam Atık

		Asya Yakası		Asya Yakası		Asya Yakası

		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası		Avrupa Yakası



domesric wastes

recyclable wastes

medical wastes

waste generation (kg/day)

33627

8645

22015

12931

2641

8294

20741

6004

13781



Sheet2

		





Sheet3

		






_1181476311.xls
Chart2

		





Chart2

		Devlet

		Özel

		Sosyal Sigortalar

		Üniversite

		Askeri

		Araştırma



4103

8017

6558

3549

1992

6417



Sheet1

		Hospital_name		Type		Inpatient		Max.inp.		Outpatient		Max. Out.		Bed		Evsel		Geri K		Tıbbi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Mil.		50		150		9000		10000		205		145		10		61.5

		Lepra Hastanesi		Gov.		7		11		6		14		50		20		2.5		20

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		Gov.		65		90		600		1000		150		250				100

		Süleymaniye Dogumevi		Gov.		35		150		40		50		150		45		12		10

		Sisli Etfal Hastanesi		Gov.		210				5240				750		1600		250		650

		Haseki Devlet Hastanesi		Gov.		500		750		500		750		600		500		200		400

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Gov.		45		55		100		110		115		70		0		12

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Gov.												3		2		10.6

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Gov.						10		20		5		0		0		0

		Istinye Devlet Hastanesi		Gov.		25		35		700		1000		163		4.5				186.25

		Çatalca Devlet Hastanesi		Gov.		15		20		55		70		50		70				18

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		25		35		30		50		80		20				2

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Gov.		60				135				150		74		6		42.5

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Gov.		4		5		267		329		45		26		37		5.66

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		24		25		228		247		391		104				38

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		26		42		721		822		255		1175		485		735

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		13				272				118		103		16.7		27.7

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		30		80		10		50		80		20				2

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Gov.		270		275		140		150		275		65		1		6

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Gov.		35		75		500		700		75		54				31.5

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		1000		3420		1000		1300		1899		300				36

		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Spec		15		50		120		300		66		170		61.4		48.5

		JFKennedy Hospital		Spec		15		40		50		150		43		9.5		0		12

		Kadioglu Hastanesi		Spec		15		20		45		60		25		100		5		25

		Kolan Hastanesi		Spec		20		25		50		60		30		25		9		25

		Medical Park Hospital		Spec		35		45		70		80		60		350		30		145

		Memorial Hastanesi		Spec		110		120		850		1000		120		150		60		270

		Merter Vatan Hastanesi		Spec		20		25		40		60		57		10		7		30

		Ömür Hastanesi		Spec		95		110		250		600		100		100		0		20

		Özel Güngören Hastanesi		Spec		20				50				27		9		3		2.5

		Özel Halk Hastanesi		Spec		21				45				30		10		5		15

		Özel Ilgi Hastanesi		Spec		14		30		20		100		29		90		20		40

		Özel Iren Hastanesi		Spec		26		35		55		66		52		100		25		45

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		14		50		15		100		18		20		0		15.5

		Türkiye Gazetesi Hastanesi		Spec		25		30		65		60		50		450		60		115

		Yeni Umut Hastanesi		Spec		10		40		80		100		40		20		7		50

		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi		Spec		14		20		132		250		90		90		15		25

		Silivri Millet Hastanesi		Spec		90				450				150		60		11		36

		Özel Yeni Ufuk Hastanesi		Spec		12		36		40		60		37		70		7.5		35

		Safa Hastanesi		Spec		22		60		40		120		40		70		15		40

		Incirli hastanesi		Spec		10		50		25		30		53		85		25		90

		Can Hastanesi		Spec		10		50		7		100		22		27.3		2		4.25

		Balat Or. Ahayim Hastanesi		Spec		60		109		10		50		109		35		0		1.5

		Istanbul Hastanesi		Spec		80		120		100		120		60		122		0		31

		Çevre Hastanesi		Spec		10		40		35		100		50		20.2		13		1.85

		Alman Hastanesi		Spec		45				196				289		350		0		106.5

		Bagcilar Hastanesi		Spec		5		10		40		60		59		60		6		7

		Özel Avcilar Hospital		Spec		23		15		140		200		116		2.55		2.7		11.56

		Metropolitan Florence Hastanesi		Spec		60		97		100		120		97		253		17		188.7

		Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi		Spec		35		50		180		230		250		16.5		10.5		16.5

		Duygu Hastanesi		Spec		20		30		160		250		33		58		37		54

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		10		20		70		100		18		20		0		15.5

		Özel Esenler Ensar Hastanesi		Spec		6				69				26		100		12		65

		Özel Gelisim Hastanesi		Spec		10		12		20		30		26		18		2		3

		Bayrampasa Goz Hastanesi		Spec						200		250		14		32		0		6.6

		Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi		Spec		13		30		45		70		30		7.5		0		16.5

		Avrasya Hospital		Spec		6		10		132		250		90		29		9		24.25

		Aksoy Hastanesi		Spec		22		40		60		120		40		4		0		52

		Özel Istanbul Sehir Hastanesi		Spec		25		30		60		65		51		42		0		4.45

		Özel Bayrampasa Hastanesi		Spec		10		100		10		100		10		17		0		12.5

		Istanbul Göz Hastanesi		Spec		6		35		70		250		26		11		1.8		1.8

		Özel Çamlik Hastanesi		Spec		56				200				56		11		8		5.5

		Huzur Hastanesi		Spec		4		24		40		80		24		135		130		60

		Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi		Spec		35		50		45		180		35		50		12		25

		International Hospital		Spec		75				500		600		141		150		40		120

		Özel Safak Hastanesi		Spec		20		25		110		120		116		275		190		345

		Özel Ugur Hastanesi		Spec		12		36		40		60		36		63		4		48.5

		Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri		Spec		3		16		50		150		32		3		0		17

		Gelisim Hastanesi		Spec		5		15		15		25		26		18		2		3

		Derman Hastanesi		Spec		18		25		25		45		45		20		10		10

		Diabet Hastanesi		Spec		6		10		25		30		24		27		0		13

		Dogan Hastanesi		Spec		13		16		20		30		34		10		30		50

		Dünya Göz Hastanesi		Spec		4		8		10		20		11		100		50		35

		Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi		Spec		14		20		30		40		26		70		0		5

		F. Nightingale Hastanesi		Spec		45		60		540		620		233		530		600		470

		Fatih Hastanesi		Spec		8		15		20		25		20		23		0		10

		Gaziosmanpasa Hastanesi		Spec		25		30		50		60		54		550		60		300

		Halkali Kent Hastanesi		Spec		18		30		40		75		50		10		12		16

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		20		25		40		45		30		25		10		15

		Ataköy Hastanesi		Spec		20		30		60		200		30		10		1.5		7

		Avcilar Vatan Hastanesi		Spec		25		30		50		75		34		60		1		25

		Büyükçekmece Hastanesi		Spec		12		25		20		25		56		30		10		15

		Candan Hastanesi		Spec		12		25		30		50		37		10		4		5

		Bahat Hastanesi		Spec		40		70		60		70		74		95		50		100

		Balikli Rum Hastanesi		Spec		35		100		425		610		650		100		35		30

		Balkan Hastanesi		Spec		10		15		110		250		95		50		20		15

		Bilge Hastanesi		Spec		16		20		30		40		40		100		15		50

		Büyük Anadolu Hastanesi		Spec		20		30		50		60		90		20		5		2.5

		Anadolu Hastanesi		Spec		25		40		130		170		63		30		0		28

		Dr. Osmanoglu Klinigi		Spec		7		49		3		6		50		6		0.25		8.46

		Istanbul Esnaf Hastanesi		Spec		62		200		256		370		200		40.5		0		13.6

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		5		12		30		50		29		15		0		0

		Hattat Hastanesi		Spec		5		10		25		30		15		25		2.5		7

		Hayat Hastanesi		Spec		10		20		25		30		21		100		12		25

		Hayrunissa Hastanesi		Spec		16		20		30		40		24		165		0		83

		Hizmet Hastanesi		Spec		40		65		110		130		67		125		300		850

		Istanbul Cerrahi Hastanesi		Spec		8		15		23		30		20		350		20		135

		Özel Gültepe Ensar Hastanesi		Spec		16		30		120		200		37		37		9		8.3

		Avrupa Florance Nightingale Hastanesi		Spec		35		55		130		183		55		150		10		50

		Dr. Pakize Tarzi Hastanesi		Spec		20		20		6		10		22		6		0		0.55

		Amerikan Hastanesi		Spec		120				276				223		870		151		498

		Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi		Spec		400		600		550		119		119		150		60		150

		Yasar Hastanesi		Spec		17		25		15		50		25		18.5		6		47.5

		T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi		Spec						80				35		2		0		0.1

		Surp Agop Hastanesi		Spec		15				20				32		23		0		1.5

		Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.		Spec		8		12		15		30		14		3		0		17

		Fransiz Lape Hastanesi		Spec		39		49		5		15		150		94		9.5		0.5

		Özel Levent Hastanesi		Spec		6		28		150		300		12		102		24.5		64.5

		TEM Hospital		Spec		20		48		60		200		48		18		15		15.1

		Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi		Spec		10		32		100		200		32		29.5		0		38.7

		Haznedar Saglik Hastanesi		Spec		10		44		80		100		44		64.5		19		23.4

		Istanbul Vatan Hastanesi		Spec		40		135		10				135		100		12		50

		Yasam Hastanesi		Spec		5				50				52		23		14		20.5

		TDV 29 Mayis Hastanesi		Spec		130		150		1000		1000		105		166		55		47

		Okmeydani SSK Hastanesi		SSI		800		1100		850		1100		1125		1700		800		650

		S.S.K. Eyüp Hastanesi		SSI		31		32		1753		1766		144		155		108		137

		Istanbul Samatya Hastanesi		SSI		400		500		700		750		880		1100		500		550

		Beyoglu SSK Hastanesi		SSI		50		60		220		270		350		2		0		5

		Sisli SSK Hastanesi		SSI		40		100		250				100		130		6		25

		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		SSI		120				2000				800		800		180		850

		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi		SSI		196				6888				814		1410		0		630

		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü		uni		30		123		30		50		123		300		15		210

		Cerrahpasa Tip Fakültesi		uni		1000		1400		1200		1300		1800		750		400		900

		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi		uni		1139		1139		16336		16336		1557		1274		475		1740

				European Side Total Bed Capacity: 22758



Devlet

Özel

Sosyal Sigortalar

Üniversite

Askeri

4103

8017

6558

3549

1992



Sheet2

		Government		Specialist		Social Insurance		University

		Lepra Hastanesi		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Okmeydani SSK Hastanesi		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		JFKennedy Hospital		S.S.K. Eyüp Hastanesi		Cerrahpasa Tip Fakültesi

		Süleymaniye Dogumevi		Kadioglu Hastanesi		Istanbul Samatya Hastanesi		Çapa Hastanesi

		Sisli Etfal Hastanesi		Kolan Hastanesi		Beyoglu SSK Hastanesi		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Medical Park Hospital		Sisli SSK Hastanesi

		Haseki Devlet Hastanesi		Memorial Hastanesi		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		TOTAL: 3480 kg /gün

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Merter Vatan Hastanesi		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Ömür Hastanesi

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Özel Güngören Hastanesi		TOTAL: 4213 kg /gün

		Istinye Devlet Hastanesi		Özel Halk Hastanesi

		Çatalca Devlet Hastanesi		Özel Ilgi Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Iren Hastanesi

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Özel Okmeydani Hastanesi

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Türkiye Gazetesi Hastanesi

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yeni Umut Hastanesi

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Silivri Millet Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Yeni Ufuk Hastanesi

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Safa Hastanesi

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Incirli hastanesi

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Can Hastanesi

				Balat Or. Ahayim Hastanesi

				Istanbul Hastanesi

		TOTAL: 7127 kg /gün		Çevre Hastanesi

				Alman Hastanesi

				Bagcilar Hastanesi

				Özel Avcilar Hospital

				Metropolitan Florence Hastanesi

				Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi

				Duygu Hastanesi

				Özel Okmeydani Hastanesi

				Özel Esenler Ensar Hastanesi

				Özel Gelisim Hastanesi

				Bayrampasa Goz Hastanesi

				Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi

				Avrasya Hospital

				Aksoy Hastanesi

				Özel Istanbul Sehir Hastanesi

				Özel Bayrampasa Hastanesi

				Istanbul Göz Hastanesi

				Özel Çamlik Hastanesi

				Huzur Hastanesi

				Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi

				International Hospital

				Özel Safak Hastanesi

				Özel Ugur Hastanesi

				Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri

				Gelisim Hastanesi

				Derman Hastanesi

				Diabet Hastanesi

				Dogan Hastanesi

				Dünya Göz Hastanesi

				Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi

				F. Nightingale Hastanesi

				Fatih Hastanesi

				Gaziosmanpasa Hastanesi

				Halkali Kent Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Ataköy Hastanesi

				Avcilar Vatan Hastanesi

				Büyükçekmece Hastanesi

				Candan Hastanesi

				Bahat Hastanesi

				Balikli Rum Hastanesi

				Balkan Hastanesi

				Bilge Hastanesi

				Büyük Anadolu Hastanesi

				Anadolu Hastanesi

				Dr. Osmanoglu Klinigi

				Istanbul Esnaf Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Hattat Hastanesi

				Hayat Hastanesi

				Hayrunissa Hastanesi

				Hizmet Hastanesi

				Istanbul Cerrahi Hastanesi

				Özel Gültepe Ensar Hastanesi

				Avrupa Florance Nightingale Hastanesi

				Dr. Pakize Tarzi Hastanesi

				Amerikan Hastanesi

				Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi

				Yasar Hastanesi

				T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi

				Surp Agop Hastanesi

				Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.

				Fransiz Lape Hastanesi

				Özel Levent Hastanesi

				TEM Hospital

				Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi

				Haznedar Saglik Hastanesi

				Istanbul Vatan Hastanesi

				Yasam Hastanesi

				TDV 29 Mayis Hastanesi

				TOTAL: 6261 kg /gün





Chart1

		Devlet

		Özel

		Sosyal Sigortalar

		Üniversite

		Askeri

		Araştırma



4103

8017

6558

3549

1992

6417



Sheet4

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Devlet		Özel		Sosyal Sigortalar		Üniversite		Askeri		Araştırma

		4103		8017		6558		3549		1992		6417

		5401		6261		4213		3480		205		e

		3609		1683		2321		393		1387		a

		9010		7944		6534		3873		1592

		14 state		2 military		1 university		5 social		31 private

		yatak sys 3609		1387		393		2321		1683

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		State		Private		Social Security		University		Military

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		2333.21		5689.17		2847		2850		61.5

		4148		1794		530		456		1208

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		state 4148		military 1208		university 456 kg		social 530		private 1794

		Anadolu yakası atık dağılım miktar

		Domestic 12931 kg		Recyc 2641 kg		health 8234 kg





Sheet4

		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



6481.21

7483.17

3377

3306

1269.5



Sheet3

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		2394.71		5689.17		2847		2850

		5372		7177		4330		5145

		Avrupa Yakası Atık Dağılımı

		Evsel		Geri K		Tıbbi

		20741		6004		13781






_1146040045.xls
Chart6

		Evsel

		Geri Dönüştürülebilen

		Tıbbi



33672

8645

22015



Sheet1

		Hospital_name		Type		Inpatient		Max.inp.		Outpatient		Max. Out.		Bed		Evsel		Geri K		Tıbbi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Mil.		50		150		9000		10000		205		145		10		61.5

		Lepra Hastanesi		Gov.		7		11		6		14		50		20		2.5		20

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		Gov.		65		90		600		1000		150		250				100

		Süleymaniye Dogumevi		Gov.		35		150		40		50		150		45		12		10

		Sisli Etfal Hastanesi		Gov.		210				5240				750		1600		250		650

		Haseki Devlet Hastanesi		Gov.		500		750		500		750		600		500		200		400

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Gov.		45		55		100		110		115		70		0		12

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Gov.												3		2		10.6

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Gov.						10		20		5		0		0		0

		Istinye Devlet Hastanesi		Gov.		25		35		700		1000		163		4.5				186.25

		Çatalca Devlet Hastanesi		Gov.		15		20		55		70		50		70				18

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		25		35		30		50		80		20				2

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Gov.		60				135				150		74		6		42.5

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Gov.		4		5		267		329		45		26		37		5.66

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		24		25		228		247		391		104				38

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		26		42		721		822		255		1175		485		735

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		13				272				118		103		16.7		27.7

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		30		80		10		50		80		20				2

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Gov.		270		275		140		150		275		65		1		6

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Gov.		35		75		500		700		75		54				31.5

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		1000		3420		1000		1300		1899		300				36

		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Spec		15		50		120		300		66		170		61.4		48.5

		JFKennedy Hospital		Spec		15		40		50		150		43		9.5		0		12

		Kadioglu Hastanesi		Spec		15		20		45		60		25		100		5		25

		Kolan Hastanesi		Spec		20		25		50		60		30		25		9		25

		Medical Park Hospital		Spec		35		45		70		80		60		350		30		145

		Memorial Hastanesi		Spec		110		120		850		1000		120		150		60		270

		Merter Vatan Hastanesi		Spec		20		25		40		60		57		10		7		30

		Ömür Hastanesi		Spec		95		110		250		600		100		100		0		20

		Özel Güngören Hastanesi		Spec		20				50				27		9		3		2.5

		Özel Halk Hastanesi		Spec		21				45				30		10		5		15

		Özel Ilgi Hastanesi		Spec		14		30		20		100		29		90		20		40

		Özel Iren Hastanesi		Spec		26		35		55		66		52		100		25		45

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		14		50		15		100		18		20		0		15.5

		Türkiye Gazetesi Hastanesi		Spec		25		30		65		60		50		450		60		115

		Yeni Umut Hastanesi		Spec		10		40		80		100		40		20		7		50

		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi		Spec		14		20		132		250		90		90		15		25

		Silivri Millet Hastanesi		Spec		90				450				150		60		11		36

		Özel Yeni Ufuk Hastanesi		Spec		12		36		40		60		37		70		7.5		35

		Safa Hastanesi		Spec		22		60		40		120		40		70		15		40

		Incirli hastanesi		Spec		10		50		25		30		53		85		25		90

		Can Hastanesi		Spec		10		50		7		100		22		27.3		2		4.25

		Balat Or. Ahayim Hastanesi		Spec		60		109		10		50		109		35		0		1.5

		Istanbul Hastanesi		Spec		80		120		100		120		60		122		0		31

		Çevre Hastanesi		Spec		10		40		35		100		50		20.2		13		1.85

		Alman Hastanesi		Spec		45				196				289		350		0		106.5

		Bagcilar Hastanesi		Spec		5		10		40		60		59		60		6		7

		Özel Avcilar Hospital		Spec		23		15		140		200		116		2.55		2.7		11.56

		Metropolitan Florence Hastanesi		Spec		60		97		100		120		97		253		17		188.7

		Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi		Spec		35		50		180		230		250		16.5		10.5		16.5

		Duygu Hastanesi		Spec		20		30		160		250		33		58		37		54

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		10		20		70		100		18		20		0		15.5

		Özel Esenler Ensar Hastanesi		Spec		6				69				26		100		12		65

		Özel Gelisim Hastanesi		Spec		10		12		20		30		26		18		2		3

		Bayrampasa Goz Hastanesi		Spec						200		250		14		32		0		6.6

		Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi		Spec		13		30		45		70		30		7.5		0		16.5

		Avrasya Hospital		Spec		6		10		132		250		90		29		9		24.25

		Aksoy Hastanesi		Spec		22		40		60		120		40		4		0		52

		Özel Istanbul Sehir Hastanesi		Spec		25		30		60		65		51		42		0		4.45

		Özel Bayrampasa Hastanesi		Spec		10		100		10		100		10		17		0		12.5

		Istanbul Göz Hastanesi		Spec		6		35		70		250		26		11		1.8		1.8

		Özel Çamlik Hastanesi		Spec		56				200				56		11		8		5.5

		Huzur Hastanesi		Spec		4		24		40		80		24		135		130		60

		Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi		Spec		35		50		45		180		35		50		12		25

		International Hospital		Spec		75				500		600		141		150		40		120

		Özel Safak Hastanesi		Spec		20		25		110		120		116		275		190		345

		Özel Ugur Hastanesi		Spec		12		36		40		60		36		63		4		48.5

		Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri		Spec		3		16		50		150		32		3		0		17

		Gelisim Hastanesi		Spec		5		15		15		25		26		18		2		3

		Derman Hastanesi		Spec		18		25		25		45		45		20		10		10

		Diabet Hastanesi		Spec		6		10		25		30		24		27		0		13

		Dogan Hastanesi		Spec		13		16		20		30		34		10		30		50

		Dünya Göz Hastanesi		Spec		4		8		10		20		11		100		50		35

		Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi		Spec		14		20		30		40		26		70		0		5

		F. Nightingale Hastanesi		Spec		45		60		540		620		233		530		600		470

		Fatih Hastanesi		Spec		8		15		20		25		20		23		0		10

		Gaziosmanpasa Hastanesi		Spec		25		30		50		60		54		550		60		300

		Halkali Kent Hastanesi		Spec		18		30		40		75		50		10		12		16

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		20		25		40		45		30		25		10		15

		Ataköy Hastanesi		Spec		20		30		60		200		30		10		1.5		7

		Avcilar Vatan Hastanesi		Spec		25		30		50		75		34		60		1		25

		Büyükçekmece Hastanesi		Spec		12		25		20		25		56		30		10		15

		Candan Hastanesi		Spec		12		25		30		50		37		10		4		5

		Bahat Hastanesi		Spec		40		70		60		70		74		95		50		100

		Balikli Rum Hastanesi		Spec		35		100		425		610		650		100		35		30

		Balkan Hastanesi		Spec		10		15		110		250		95		50		20		15

		Bilge Hastanesi		Spec		16		20		30		40		40		100		15		50

		Büyük Anadolu Hastanesi		Spec		20		30		50		60		90		20		5		2.5

		Anadolu Hastanesi		Spec		25		40		130		170		63		30		0		28

		Dr. Osmanoglu Klinigi		Spec		7		49		3		6		50		6		0.25		8.46

		Istanbul Esnaf Hastanesi		Spec		62		200		256		370		200		40.5		0		13.6

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		5		12		30		50		29		15		0		0

		Hattat Hastanesi		Spec		5		10		25		30		15		25		2.5		7

		Hayat Hastanesi		Spec		10		20		25		30		21		100		12		25

		Hayrunissa Hastanesi		Spec		16		20		30		40		24		165		0		83

		Hizmet Hastanesi		Spec		40		65		110		130		67		125		300		850

		Istanbul Cerrahi Hastanesi		Spec		8		15		23		30		20		350		20		135

		Özel Gültepe Ensar Hastanesi		Spec		16		30		120		200		37		37		9		8.3

		Avrupa Florance Nightingale Hastanesi		Spec		35		55		130		183		55		150		10		50

		Dr. Pakize Tarzi Hastanesi		Spec		20		20		6		10		22		6		0		0.55

		Amerikan Hastanesi		Spec		120				276				223		870		151		498

		Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi		Spec		400		600		550		119		119		150		60		150

		Yasar Hastanesi		Spec		17		25		15		50		25		18.5		6		47.5

		T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi		Spec						80				35		2		0		0.1

		Surp Agop Hastanesi		Spec		15				20				32		23		0		1.5

		Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.		Spec		8		12		15		30		14		3		0		17

		Fransiz Lape Hastanesi		Spec		39		49		5		15		150		94		9.5		0.5

		Özel Levent Hastanesi		Spec		6		28		150		300		12		102		24.5		64.5

		TEM Hospital		Spec		20		48		60		200		48		18		15		15.1

		Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi		Spec		10		32		100		200		32		29.5		0		38.7

		Haznedar Saglik Hastanesi		Spec		10		44		80		100		44		64.5		19		23.4

		Istanbul Vatan Hastanesi		Spec		40		135		10				135		100		12		50

		Yasam Hastanesi		Spec		5				50				52		23		14		20.5

		TDV 29 Mayis Hastanesi		Spec		130		150		1000		1000		105		166		55		47

		Okmeydani SSK Hastanesi		SSI		800		1100		850		1100		1125		1700		800		650

		S.S.K. Eyüp Hastanesi		SSI		31		32		1753		1766		144		155		108		137

		Istanbul Samatya Hastanesi		SSI		400		500		700		750		880		1100		500		550

		Beyoglu SSK Hastanesi		SSI		50		60		220		270		350		2		0		5

		Sisli SSK Hastanesi		SSI		40		100		250				100		130		6		25

		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		SSI		120				2000				800		800		180		850

		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi		SSI		196				6888				814		1410		0		630

		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü		uni		30		123		30		50		123		300		15		210

		Cerrahpasa Tip Fakültesi		uni		1000		1400		1200		1300		1800		750		400		900

		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi		uni		1139		1139		16336		16336		1557		1274		475		1740

				European Side Total Bed Capacity: 22758





Sheet2

		Government		Specialist		Social Insurance		University

		Lepra Hastanesi		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Okmeydani SSK Hastanesi		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		JFKennedy Hospital		S.S.K. Eyüp Hastanesi		Cerrahpasa Tip Fakültesi

		Süleymaniye Dogumevi		Kadioglu Hastanesi		Istanbul Samatya Hastanesi		Çapa Hastanesi

		Sisli Etfal Hastanesi		Kolan Hastanesi		Beyoglu SSK Hastanesi		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Medical Park Hospital		Sisli SSK Hastanesi

		Haseki Devlet Hastanesi		Memorial Hastanesi		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		TOTAL: 3480 kg /gün

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Merter Vatan Hastanesi		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Ömür Hastanesi

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Özel Güngören Hastanesi		TOTAL: 4213 kg /gün

		Istinye Devlet Hastanesi		Özel Halk Hastanesi

		Çatalca Devlet Hastanesi		Özel Ilgi Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Iren Hastanesi

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Özel Okmeydani Hastanesi

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Türkiye Gazetesi Hastanesi

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yeni Umut Hastanesi

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Silivri Millet Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Yeni Ufuk Hastanesi

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Safa Hastanesi

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Incirli hastanesi

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Can Hastanesi

				Balat Or. Ahayim Hastanesi

				Istanbul Hastanesi

		TOTAL: 7127 kg /gün		Çevre Hastanesi

				Alman Hastanesi

				Bagcilar Hastanesi

				Özel Avcilar Hospital

				Metropolitan Florence Hastanesi

				Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi

				Duygu Hastanesi

				Özel Okmeydani Hastanesi

				Özel Esenler Ensar Hastanesi

				Özel Gelisim Hastanesi

				Bayrampasa Goz Hastanesi

				Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi

				Avrasya Hospital

				Aksoy Hastanesi

				Özel Istanbul Sehir Hastanesi

				Özel Bayrampasa Hastanesi

				Istanbul Göz Hastanesi

				Özel Çamlik Hastanesi

				Huzur Hastanesi

				Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi

				International Hospital

				Özel Safak Hastanesi

				Özel Ugur Hastanesi

				Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri

				Gelisim Hastanesi

				Derman Hastanesi

				Diabet Hastanesi

				Dogan Hastanesi

				Dünya Göz Hastanesi

				Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi

				F. Nightingale Hastanesi

				Fatih Hastanesi

				Gaziosmanpasa Hastanesi

				Halkali Kent Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Ataköy Hastanesi

				Avcilar Vatan Hastanesi

				Büyükçekmece Hastanesi

				Candan Hastanesi

				Bahat Hastanesi

				Balikli Rum Hastanesi

				Balkan Hastanesi

				Bilge Hastanesi

				Büyük Anadolu Hastanesi

				Anadolu Hastanesi

				Dr. Osmanoglu Klinigi

				Istanbul Esnaf Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Hattat Hastanesi

				Hayat Hastanesi

				Hayrunissa Hastanesi

				Hizmet Hastanesi

				Istanbul Cerrahi Hastanesi

				Özel Gültepe Ensar Hastanesi

				Avrupa Florance Nightingale Hastanesi

				Dr. Pakize Tarzi Hastanesi

				Amerikan Hastanesi

				Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi

				Yasar Hastanesi

				T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi

				Surp Agop Hastanesi

				Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.

				Fransiz Lape Hastanesi

				Özel Levent Hastanesi

				TEM Hospital

				Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi

				Haznedar Saglik Hastanesi

				Istanbul Vatan Hastanesi

				Yasam Hastanesi

				TDV 29 Mayis Hastanesi

				TOTAL: 6261 kg /gün





Sheet5

		





Sheet4

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		State		Private		Social Security		University		Military

		3609		1683		2321		393		1387

		5401		6261		4213		3480		205		e

		3609		1683		2321		393		1387		a

		9010		7944		6534		3873		1592

		14 state		2 military		1 university		5 social		31 private

		yatak sys 3609		1387		393		2321		1683

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		State		Private		Social Security		University		Military

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		2333.21		5689.17		2847		2850		61.5

		4148		1794		530		456		1208

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		state 4148		military 1208		university 456 kg		social 530		private 1794

		Anadolu yakası atık dağılım miktar

		Domestic 12931 kg		Recyc 2641 kg		health 8234 kg





Sheet4

		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



6481.21

7483.17

3377

3306

1269.5



Sheet3

		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



3609

1683

2321

393

1387



		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



3609

1683

2321

393

1387



		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		2394.71		5689.17		2847		2850

		5372		7177		4330		5145

		Avrupa Yakası Atık Dağılımı

		Evsel		Geri K		Tıbbi

		20741		6004		13781

		12931		2641		8234

		33672		8645		22015

		Evsel		Geri Dönüştürülebilen		Tıbbi

		33672		8645		22015





		Evsel

		Geri Dönüşüm

		Tıbbi



33672

8645

22015




_1146040053.xls
Chart14

		Asya

		Avrupa



Atık Üretimi
(kg / gün)

8234

13781



Sheet1

		Hospital_name		Type		Inpatient		Max.inp.		Outpatient		Max. Out.		Bed		Evsel		Geri K		Tıbbi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Mil.		50		150		9000		10000		205		145		10		61.5

		Lepra Hastanesi		Gov.		7		11		6		14		50		20		2.5		20

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		Gov.		65		90		600		1000		150		250				100

		Süleymaniye Dogumevi		Gov.		35		150		40		50		150		45		12		10

		Sisli Etfal Hastanesi		Gov.		210				5240				750		1600		250		650

		Haseki Devlet Hastanesi		Gov.		500		750		500		750		600		500		200		400

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Gov.		45		55		100		110		115		70		0		12

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Gov.												3		2		10.6

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Gov.						10		20		5		0		0		0

		Istinye Devlet Hastanesi		Gov.		25		35		700		1000		163		4.5				186.25

		Çatalca Devlet Hastanesi		Gov.		15		20		55		70		50		70				18

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		25		35		30		50		80		20				2

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Gov.		60				135				150		74		6		42.5

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Gov.		4		5		267		329		45		26		37		5.66

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		24		25		228		247		391		104				38

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		26		42		721		822		255		1175		485		735

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		13				272				118		103		16.7		27.7

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		30		80		10		50		80		20				2

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Gov.		270		275		140		150		275		65		1		6

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Gov.		35		75		500		700		75		54				31.5

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		1000		3420		1000		1300		1899		300				36

		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Spec		15		50		120		300		66		170		61.4		48.5

		JFKennedy Hospital		Spec		15		40		50		150		43		9.5		0		12

		Kadioglu Hastanesi		Spec		15		20		45		60		25		100		5		25

		Kolan Hastanesi		Spec		20		25		50		60		30		25		9		25

		Medical Park Hospital		Spec		35		45		70		80		60		350		30		145

		Memorial Hastanesi		Spec		110		120		850		1000		120		150		60		270

		Merter Vatan Hastanesi		Spec		20		25		40		60		57		10		7		30

		Ömür Hastanesi		Spec		95		110		250		600		100		100		0		20

		Özel Güngören Hastanesi		Spec		20				50				27		9		3		2.5

		Özel Halk Hastanesi		Spec		21				45				30		10		5		15

		Özel Ilgi Hastanesi		Spec		14		30		20		100		29		90		20		40

		Özel Iren Hastanesi		Spec		26		35		55		66		52		100		25		45

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		14		50		15		100		18		20		0		15.5

		Türkiye Gazetesi Hastanesi		Spec		25		30		65		60		50		450		60		115

		Yeni Umut Hastanesi		Spec		10		40		80		100		40		20		7		50

		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi		Spec		14		20		132		250		90		90		15		25

		Silivri Millet Hastanesi		Spec		90				450				150		60		11		36

		Özel Yeni Ufuk Hastanesi		Spec		12		36		40		60		37		70		7.5		35

		Safa Hastanesi		Spec		22		60		40		120		40		70		15		40

		Incirli hastanesi		Spec		10		50		25		30		53		85		25		90

		Can Hastanesi		Spec		10		50		7		100		22		27.3		2		4.25

		Balat Or. Ahayim Hastanesi		Spec		60		109		10		50		109		35		0		1.5

		Istanbul Hastanesi		Spec		80		120		100		120		60		122		0		31

		Çevre Hastanesi		Spec		10		40		35		100		50		20.2		13		1.85

		Alman Hastanesi		Spec		45				196				289		350		0		106.5

		Bagcilar Hastanesi		Spec		5		10		40		60		59		60		6		7

		Özel Avcilar Hospital		Spec		23		15		140		200		116		2.55		2.7		11.56

		Metropolitan Florence Hastanesi		Spec		60		97		100		120		97		253		17		188.7

		Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi		Spec		35		50		180		230		250		16.5		10.5		16.5

		Duygu Hastanesi		Spec		20		30		160		250		33		58		37		54

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		10		20		70		100		18		20		0		15.5

		Özel Esenler Ensar Hastanesi		Spec		6				69				26		100		12		65

		Özel Gelisim Hastanesi		Spec		10		12		20		30		26		18		2		3

		Bayrampasa Goz Hastanesi		Spec						200		250		14		32		0		6.6

		Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi		Spec		13		30		45		70		30		7.5		0		16.5

		Avrasya Hospital		Spec		6		10		132		250		90		29		9		24.25

		Aksoy Hastanesi		Spec		22		40		60		120		40		4		0		52

		Özel Istanbul Sehir Hastanesi		Spec		25		30		60		65		51		42		0		4.45

		Özel Bayrampasa Hastanesi		Spec		10		100		10		100		10		17		0		12.5

		Istanbul Göz Hastanesi		Spec		6		35		70		250		26		11		1.8		1.8

		Özel Çamlik Hastanesi		Spec		56				200				56		11		8		5.5

		Huzur Hastanesi		Spec		4		24		40		80		24		135		130		60

		Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi		Spec		35		50		45		180		35		50		12		25

		International Hospital		Spec		75				500		600		141		150		40		120

		Özel Safak Hastanesi		Spec		20		25		110		120		116		275		190		345

		Özel Ugur Hastanesi		Spec		12		36		40		60		36		63		4		48.5

		Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri		Spec		3		16		50		150		32		3		0		17

		Gelisim Hastanesi		Spec		5		15		15		25		26		18		2		3

		Derman Hastanesi		Spec		18		25		25		45		45		20		10		10

		Diabet Hastanesi		Spec		6		10		25		30		24		27		0		13

		Dogan Hastanesi		Spec		13		16		20		30		34		10		30		50

		Dünya Göz Hastanesi		Spec		4		8		10		20		11		100		50		35

		Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi		Spec		14		20		30		40		26		70		0		5

		F. Nightingale Hastanesi		Spec		45		60		540		620		233		530		600		470

		Fatih Hastanesi		Spec		8		15		20		25		20		23		0		10

		Gaziosmanpasa Hastanesi		Spec		25		30		50		60		54		550		60		300

		Halkali Kent Hastanesi		Spec		18		30		40		75		50		10		12		16

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		20		25		40		45		30		25		10		15

		Ataköy Hastanesi		Spec		20		30		60		200		30		10		1.5		7

		Avcilar Vatan Hastanesi		Spec		25		30		50		75		34		60		1		25

		Büyükçekmece Hastanesi		Spec		12		25		20		25		56		30		10		15

		Candan Hastanesi		Spec		12		25		30		50		37		10		4		5

		Bahat Hastanesi		Spec		40		70		60		70		74		95		50		100

		Balikli Rum Hastanesi		Spec		35		100		425		610		650		100		35		30

		Balkan Hastanesi		Spec		10		15		110		250		95		50		20		15

		Bilge Hastanesi		Spec		16		20		30		40		40		100		15		50

		Büyük Anadolu Hastanesi		Spec		20		30		50		60		90		20		5		2.5

		Anadolu Hastanesi		Spec		25		40		130		170		63		30		0		28

		Dr. Osmanoglu Klinigi		Spec		7		49		3		6		50		6		0.25		8.46

		Istanbul Esnaf Hastanesi		Spec		62		200		256		370		200		40.5		0		13.6

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		5		12		30		50		29		15		0		0

		Hattat Hastanesi		Spec		5		10		25		30		15		25		2.5		7

		Hayat Hastanesi		Spec		10		20		25		30		21		100		12		25

		Hayrunissa Hastanesi		Spec		16		20		30		40		24		165		0		83

		Hizmet Hastanesi		Spec		40		65		110		130		67		125		300		850

		Istanbul Cerrahi Hastanesi		Spec		8		15		23		30		20		350		20		135

		Özel Gültepe Ensar Hastanesi		Spec		16		30		120		200		37		37		9		8.3

		Avrupa Florance Nightingale Hastanesi		Spec		35		55		130		183		55		150		10		50

		Dr. Pakize Tarzi Hastanesi		Spec		20		20		6		10		22		6		0		0.55

		Amerikan Hastanesi		Spec		120				276				223		870		151		498

		Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi		Spec		400		600		550		119		119		150		60		150

		Yasar Hastanesi		Spec		17		25		15		50		25		18.5		6		47.5

		T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi		Spec						80				35		2		0		0.1

		Surp Agop Hastanesi		Spec		15				20				32		23		0		1.5

		Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.		Spec		8		12		15		30		14		3		0		17

		Fransiz Lape Hastanesi		Spec		39		49		5		15		150		94		9.5		0.5

		Özel Levent Hastanesi		Spec		6		28		150		300		12		102		24.5		64.5

		TEM Hospital		Spec		20		48		60		200		48		18		15		15.1

		Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi		Spec		10		32		100		200		32		29.5		0		38.7

		Haznedar Saglik Hastanesi		Spec		10		44		80		100		44		64.5		19		23.4

		Istanbul Vatan Hastanesi		Spec		40		135		10				135		100		12		50

		Yasam Hastanesi		Spec		5				50				52		23		14		20.5

		TDV 29 Mayis Hastanesi		Spec		130		150		1000		1000		105		166		55		47

		Okmeydani SSK Hastanesi		SSI		800		1100		850		1100		1125		1700		800		650

		S.S.K. Eyüp Hastanesi		SSI		31		32		1753		1766		144		155		108		137

		Istanbul Samatya Hastanesi		SSI		400		500		700		750		880		1100		500		550

		Beyoglu SSK Hastanesi		SSI		50		60		220		270		350		2		0		5

		Sisli SSK Hastanesi		SSI		40		100		250				100		130		6		25

		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		SSI		120				2000				800		800		180		850

		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi		SSI		196				6888				814		1410		0		630

		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü		uni		30		123		30		50		123		300		15		210

		Cerrahpasa Tip Fakültesi		uni		1000		1400		1200		1300		1800		750		400		900

		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi		uni		1139		1139		16336		16336		1557		1274		475		1740

				European Side Total Bed Capacity: 22758





Sheet2

		Government		Specialist		Social Insurance		University

		Lepra Hastanesi		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Okmeydani SSK Hastanesi		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		JFKennedy Hospital		S.S.K. Eyüp Hastanesi		Cerrahpasa Tip Fakültesi

		Süleymaniye Dogumevi		Kadioglu Hastanesi		Istanbul Samatya Hastanesi		Çapa Hastanesi

		Sisli Etfal Hastanesi		Kolan Hastanesi		Beyoglu SSK Hastanesi		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Medical Park Hospital		Sisli SSK Hastanesi

		Haseki Devlet Hastanesi		Memorial Hastanesi		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		TOTAL: 3480 kg /gün

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Merter Vatan Hastanesi		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Ömür Hastanesi

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Özel Güngören Hastanesi		TOTAL: 4213 kg /gün

		Istinye Devlet Hastanesi		Özel Halk Hastanesi

		Çatalca Devlet Hastanesi		Özel Ilgi Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Iren Hastanesi

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Özel Okmeydani Hastanesi

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Türkiye Gazetesi Hastanesi

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yeni Umut Hastanesi

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Silivri Millet Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Yeni Ufuk Hastanesi

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Safa Hastanesi

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Incirli hastanesi

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Can Hastanesi

				Balat Or. Ahayim Hastanesi

				Istanbul Hastanesi

		TOTAL: 7127 kg /gün		Çevre Hastanesi

				Alman Hastanesi

				Bagcilar Hastanesi

				Özel Avcilar Hospital

				Metropolitan Florence Hastanesi

				Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi

				Duygu Hastanesi

				Özel Okmeydani Hastanesi

				Özel Esenler Ensar Hastanesi

				Özel Gelisim Hastanesi

				Bayrampasa Goz Hastanesi

				Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi

				Avrasya Hospital

				Aksoy Hastanesi

				Özel Istanbul Sehir Hastanesi

				Özel Bayrampasa Hastanesi

				Istanbul Göz Hastanesi

				Özel Çamlik Hastanesi

				Huzur Hastanesi

				Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi

				International Hospital

				Özel Safak Hastanesi

				Özel Ugur Hastanesi

				Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri

				Gelisim Hastanesi

				Derman Hastanesi

				Diabet Hastanesi

				Dogan Hastanesi

				Dünya Göz Hastanesi

				Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi

				F. Nightingale Hastanesi

				Fatih Hastanesi

				Gaziosmanpasa Hastanesi

				Halkali Kent Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Ataköy Hastanesi

				Avcilar Vatan Hastanesi

				Büyükçekmece Hastanesi

				Candan Hastanesi

				Bahat Hastanesi

				Balikli Rum Hastanesi

				Balkan Hastanesi

				Bilge Hastanesi

				Büyük Anadolu Hastanesi

				Anadolu Hastanesi

				Dr. Osmanoglu Klinigi

				Istanbul Esnaf Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Hattat Hastanesi

				Hayat Hastanesi

				Hayrunissa Hastanesi

				Hizmet Hastanesi

				Istanbul Cerrahi Hastanesi

				Özel Gültepe Ensar Hastanesi

				Avrupa Florance Nightingale Hastanesi

				Dr. Pakize Tarzi Hastanesi

				Amerikan Hastanesi

				Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi

				Yasar Hastanesi

				T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi

				Surp Agop Hastanesi

				Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.

				Fransiz Lape Hastanesi

				Özel Levent Hastanesi

				TEM Hospital

				Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi

				Haznedar Saglik Hastanesi

				Istanbul Vatan Hastanesi

				Yasam Hastanesi

				TDV 29 Mayis Hastanesi

				TOTAL: 6261 kg /gün





Sheet5

		





Sheet4

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		State		Private		Social Security		University		Military

		3609		1683		2321		393		1387

		5401		6261		4213		3480		205		e

		3609		1683		2321		393		1387		a

		9010		7944		6534		3873		1592

														Asia		54

		14 state		2 military		1 university		5 social		31 private				Europe		125

		yatak sys 3609		1387		393		2321		1683

		State		Private		Social Security		University		Military

		33		124		12		5		4

		19		93		7		4		2

		14		31		5		1		2

		33		124		12		5		4

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		State		Private		Social Security		University		Military

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		2333.21		5689.17		2847		2850		61.5

		4148		1794		530		456		1208				Asya		8234

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5				Avrupa		13781

		state 4148		military 1208		university 456 kg		social 530		private 1794

		Anadolu yakası atık dağılım miktar

		Domestic 12931 kg		Recyc 2641 kg		health 8234 kg





Sheet4

		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



6481.21

7483.17

3377

3306

1269.5



Sheet3

		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



5401

6261

4213

3480

205



		State

		Private

		Social Security

		University

		Military



5401

6261

4213

3480

205



		0

		0





		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		2394.71		5689.17		2847		2850

										Inpatients		15

		5372		7177		4330		5145		Outpatients		85

		Avrupa Yakası Atık Dağılımı

		Domestic		Recyclables		Medical

		12931		2641		8234

		20741		6004		13781

		12931		2641		8234

		33672		8645		22015

		Domestic		Recyclables		Medical

		33672		8645		22015






_1146037106.xls
Chart1

		Devlet

		Özel

		S.S.K.

		Üniversite

		Askeri



6481.21

7483.17

3377

3306

1269.5



Sheet1

		Hospital_name		Type		Inpatient		Max.inp.		Outpatient		Max. Out.		Bed		Evsel		Geri K		Tıbbi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Mil.		50		150		9000		10000		205		145		10		61.5

		Lepra Hastanesi		Gov.		7		11		6		14		50		20		2.5		20

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		Gov.		65		90		600		1000		150		250				100

		Süleymaniye Dogumevi		Gov.		35		150		40		50		150		45		12		10

		Sisli Etfal Hastanesi		Gov.		210				5240				750		1600		250		650

		Haseki Devlet Hastanesi		Gov.		500		750		500		750		600		500		200		400

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Gov.		45		55		100		110		115		70		0		12

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Gov.												3		2		10.6

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Gov.						10		20		5		0		0		0

		Istinye Devlet Hastanesi		Gov.		25		35		700		1000		163		4.5				186.25

		Çatalca Devlet Hastanesi		Gov.		15		20		55		70		50		70				18

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		25		35		30		50		80		20				2

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Gov.		60				135				150		74		6		42.5

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Gov.		4		5		267		329		45		26		37		5.66

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		24		25		228		247		391		104				38

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		26		42		721		822		255		1175		485		735

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		13				272				118		103		16.7		27.7

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Gov.		30		80		10		50		80		20				2

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Gov.		270		275		140		150		275		65		1		6

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Gov.		35		75		500		700		75		54				31.5

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Gov.		1000		3420		1000		1300		1899		300				36

		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Spec		15		50		120		300		66		170		61.4		48.5

		JFKennedy Hospital		Spec		15		40		50		150		43		9.5		0		12

		Kadioglu Hastanesi		Spec		15		20		45		60		25		100		5		25

		Kolan Hastanesi		Spec		20		25		50		60		30		25		9		25

		Medical Park Hospital		Spec		35		45		70		80		60		350		30		145

		Memorial Hastanesi		Spec		110		120		850		1000		120		150		60		270

		Merter Vatan Hastanesi		Spec		20		25		40		60		57		10		7		30

		Ömür Hastanesi		Spec		95		110		250		600		100		100		0		20

		Özel Güngören Hastanesi		Spec		20				50				27		9		3		2.5

		Özel Halk Hastanesi		Spec		21				45				30		10		5		15

		Özel Ilgi Hastanesi		Spec		14		30		20		100		29		90		20		40

		Özel Iren Hastanesi		Spec		26		35		55		66		52		100		25		45

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		14		50		15		100		18		20		0		15.5

		Türkiye Gazetesi Hastanesi		Spec		25		30		65		60		50		450		60		115

		Yeni Umut Hastanesi		Spec		10		40		80		100		40		20		7		50

		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi		Spec		14		20		132		250		90		90		15		25

		Silivri Millet Hastanesi		Spec		90				450				150		60		11		36

		Özel Yeni Ufuk Hastanesi		Spec		12		36		40		60		37		70		7.5		35

		Safa Hastanesi		Spec		22		60		40		120		40		70		15		40

		Incirli hastanesi		Spec		10		50		25		30		53		85		25		90

		Can Hastanesi		Spec		10		50		7		100		22		27.3		2		4.25

		Balat Or. Ahayim Hastanesi		Spec		60		109		10		50		109		35		0		1.5

		Istanbul Hastanesi		Spec		80		120		100		120		60		122		0		31

		Çevre Hastanesi		Spec		10		40		35		100		50		20.2		13		1.85

		Alman Hastanesi		Spec		45				196				289		350		0		106.5

		Bagcilar Hastanesi		Spec		5		10		40		60		59		60		6		7

		Özel Avcilar Hospital		Spec		23		15		140		200		116		2.55		2.7		11.56

		Metropolitan Florence Hastanesi		Spec		60		97		100		120		97		253		17		188.7

		Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi		Spec		35		50		180		230		250		16.5		10.5		16.5

		Duygu Hastanesi		Spec		20		30		160		250		33		58		37		54

		Özel Okmeydani Hastanesi		Spec		10		20		70		100		18		20		0		15.5

		Özel Esenler Ensar Hastanesi		Spec		6				69				26		100		12		65

		Özel Gelisim Hastanesi		Spec		10		12		20		30		26		18		2		3

		Bayrampasa Goz Hastanesi		Spec						200		250		14		32		0		6.6

		Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi		Spec		13		30		45		70		30		7.5		0		16.5

		Avrasya Hospital		Spec		6		10		132		250		90		29		9		24.25

		Aksoy Hastanesi		Spec		22		40		60		120		40		4		0		52

		Özel Istanbul Sehir Hastanesi		Spec		25		30		60		65		51		42		0		4.45

		Özel Bayrampasa Hastanesi		Spec		10		100		10		100		10		17		0		12.5

		Istanbul Göz Hastanesi		Spec		6		35		70		250		26		11		1.8		1.8

		Özel Çamlik Hastanesi		Spec		56				200				56		11		8		5.5

		Huzur Hastanesi		Spec		4		24		40		80		24		135		130		60

		Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi		Spec		35		50		45		180		35		50		12		25

		International Hospital		Spec		75				500		600		141		150		40		120

		Özel Safak Hastanesi		Spec		20		25		110		120		116		275		190		345

		Özel Ugur Hastanesi		Spec		12		36		40		60		36		63		4		48.5

		Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri		Spec		3		16		50		150		32		3		0		17

		Gelisim Hastanesi		Spec		5		15		15		25		26		18		2		3

		Derman Hastanesi		Spec		18		25		25		45		45		20		10		10

		Diabet Hastanesi		Spec		6		10		25		30		24		27		0		13

		Dogan Hastanesi		Spec		13		16		20		30		34		10		30		50

		Dünya Göz Hastanesi		Spec		4		8		10		20		11		100		50		35

		Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi		Spec		14		20		30		40		26		70		0		5

		F. Nightingale Hastanesi		Spec		45		60		540		620		233		530		600		470

		Fatih Hastanesi		Spec		8		15		20		25		20		23		0		10

		Gaziosmanpasa Hastanesi		Spec		25		30		50		60		54		550		60		300

		Halkali Kent Hastanesi		Spec		18		30		40		75		50		10		12		16

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		20		25		40		45		30		25		10		15

		Ataköy Hastanesi		Spec		20		30		60		200		30		10		1.5		7

		Avcilar Vatan Hastanesi		Spec		25		30		50		75		34		60		1		25

		Büyükçekmece Hastanesi		Spec		12		25		20		25		56		30		10		15

		Candan Hastanesi		Spec		12		25		30		50		37		10		4		5

		Bahat Hastanesi		Spec		40		70		60		70		74		95		50		100

		Balikli Rum Hastanesi		Spec		35		100		425		610		650		100		35		30

		Balkan Hastanesi		Spec		10		15		110		250		95		50		20		15

		Bilge Hastanesi		Spec		16		20		30		40		40		100		15		50

		Büyük Anadolu Hastanesi		Spec		20		30		50		60		90		20		5		2.5

		Anadolu Hastanesi		Spec		25		40		130		170		63		30		0		28

		Dr. Osmanoglu Klinigi		Spec		7		49		3		6		50		6		0.25		8.46

		Istanbul Esnaf Hastanesi		Spec		62		200		256		370		200		40.5		0		13.6

		Alibeyköy Hastanesi		Spec		5		12		30		50		29		15		0		0

		Hattat Hastanesi		Spec		5		10		25		30		15		25		2.5		7

		Hayat Hastanesi		Spec		10		20		25		30		21		100		12		25

		Hayrunissa Hastanesi		Spec		16		20		30		40		24		165		0		83

		Hizmet Hastanesi		Spec		40		65		110		130		67		125		300		850

		Istanbul Cerrahi Hastanesi		Spec		8		15		23		30		20		350		20		135

		Özel Gültepe Ensar Hastanesi		Spec		16		30		120		200		37		37		9		8.3

		Avrupa Florance Nightingale Hastanesi		Spec		35		55		130		183		55		150		10		50

		Dr. Pakize Tarzi Hastanesi		Spec		20		20		6		10		22		6		0		0.55

		Amerikan Hastanesi		Spec		120				276				223		870		151		498

		Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi		Spec		400		600		550		119		119		150		60		150

		Yasar Hastanesi		Spec		17		25		15		50		25		18.5		6		47.5

		T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi		Spec						80				35		2		0		0.1

		Surp Agop Hastanesi		Spec		15				20				32		23		0		1.5

		Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.		Spec		8		12		15		30		14		3		0		17

		Fransiz Lape Hastanesi		Spec		39		49		5		15		150		94		9.5		0.5

		Özel Levent Hastanesi		Spec		6		28		150		300		12		102		24.5		64.5

		TEM Hospital		Spec		20		48		60		200		48		18		15		15.1

		Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi		Spec		10		32		100		200		32		29.5		0		38.7

		Haznedar Saglik Hastanesi		Spec		10		44		80		100		44		64.5		19		23.4

		Istanbul Vatan Hastanesi		Spec		40		135		10				135		100		12		50

		Yasam Hastanesi		Spec		5				50				52		23		14		20.5

		TDV 29 Mayis Hastanesi		Spec		130		150		1000		1000		105		166		55		47

		Okmeydani SSK Hastanesi		SSI		800		1100		850		1100		1125		1700		800		650

		S.S.K. Eyüp Hastanesi		SSI		31		32		1753		1766		144		155		108		137

		Istanbul Samatya Hastanesi		SSI		400		500		700		750		880		1100		500		550

		Beyoglu SSK Hastanesi		SSI		50		60		220		270		350		2		0		5

		Sisli SSK Hastanesi		SSI		40		100		250				100		130		6		25

		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		SSI		120				2000				800		800		180		850

		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi		SSI		196				6888				814		1410		0		630

		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü		uni		30		123		30		50		123		300		15		210

		Cerrahpasa Tip Fakültesi		uni		1000		1400		1200		1300		1800		750		400		900

		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi		uni		1139		1139		16336		16336		1557		1274		475		1740

				European Side Total Bed Capacity: 22758





Sheet2

		Government		Specialist		Social Insurance		University

		Lepra Hastanesi		Avusturya Sen Jorj Hastanesi		Okmeydani SSK Hastanesi		I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

		Sagmalcilar Devlet Hastanesi		JFKennedy Hospital		S.S.K. Eyüp Hastanesi		Cerrahpasa Tip Fakültesi

		Süleymaniye Dogumevi		Kadioglu Hastanesi		Istanbul Samatya Hastanesi		Çapa Hastanesi

		Sisli Etfal Hastanesi		Kolan Hastanesi		Beyoglu SSK Hastanesi		I.Ü. Istanbul Tip Fakültesi

		Gümüssuyu Askeri Hastanesi		Medical Park Hospital		Sisli SSK Hastanesi

		Haseki Devlet Hastanesi		Memorial Hastanesi		Bakirköy Dogumevi Kadin ve Çocuk Hastaliklari Egitim Hastanesi		TOTAL: 3480 kg /gün

		Baltalimani Kemik Hastanesi		Merter Vatan Hastanesi		SSK Vakif Gureba Egitim Hastanesi

		Sait Çiftçi Kamu Sagligi Merkezi		Ömür Hastanesi

		Istanbul Gögüs Hastaliklari Teshis ve Tedavi Merkezi		Özel Güngören Hastanesi		TOTAL: 4213 kg /gün

		Istinye Devlet Hastanesi		Özel Halk Hastanesi

		Çatalca Devlet Hastanesi		Özel Ilgi Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Iren Hastanesi

		Bakirköy Dr. Sadi Konuk Egt. Ve Arastirma Hastanesi		Özel Okmeydani Hastanesi

		Sultançiftligi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi		Türkiye Gazetesi Hastanesi

		Yedikule Gögüs Hastaliklari ve Gögüs Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yeni Umut Hastanesi

		Taksim Egitim ve Arastirma Hastanesi		Yildiz Tabya Bilgi Hastanesi

		Beyoglu Göz Egitim ve Arastirma Hastanesi		Silivri Millet Hastanesi

		Deri ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi		Özel Yeni Ufuk Hastanesi

		70. Yil Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma hastanesi		Safa Hastanesi

		Sariyer Ismail Akgün Devlet Hastanesi		Incirli hastanesi

		Bakirköy Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi		Can Hastanesi

				Balat Or. Ahayim Hastanesi

				Istanbul Hastanesi

		TOTAL: 7127 kg /gün		Çevre Hastanesi

				Alman Hastanesi

				Bagcilar Hastanesi

				Özel Avcilar Hospital

				Metropolitan Florence Hastanesi

				Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi

				Duygu Hastanesi

				Özel Okmeydani Hastanesi

				Özel Esenler Ensar Hastanesi

				Özel Gelisim Hastanesi

				Bayrampasa Goz Hastanesi

				Özel D. Sadik Ahmet Hastanesi

				Avrasya Hospital

				Aksoy Hastanesi

				Özel Istanbul Sehir Hastanesi

				Özel Bayrampasa Hastanesi

				Istanbul Göz Hastanesi

				Özel Çamlik Hastanesi

				Huzur Hastanesi

				Arnavutköy Hastanesi ve Dogumevi

				International Hospital

				Özel Safak Hastanesi

				Özel Ugur Hastanesi

				Özel Yenibosna Hastane Saglik Tesisleri

				Gelisim Hastanesi

				Derman Hastanesi

				Diabet Hastanesi

				Dogan Hastanesi

				Dünya Göz Hastanesi

				Meltem Ist. Dog. ve Çocuk Hastanesi

				F. Nightingale Hastanesi

				Fatih Hastanesi

				Gaziosmanpasa Hastanesi

				Halkali Kent Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Ataköy Hastanesi

				Avcilar Vatan Hastanesi

				Büyükçekmece Hastanesi

				Candan Hastanesi

				Bahat Hastanesi

				Balikli Rum Hastanesi

				Balkan Hastanesi

				Bilge Hastanesi

				Büyük Anadolu Hastanesi

				Anadolu Hastanesi

				Dr. Osmanoglu Klinigi

				Istanbul Esnaf Hastanesi

				Alibeyköy Hastanesi

				Hattat Hastanesi

				Hayat Hastanesi

				Hayrunissa Hastanesi

				Hizmet Hastanesi

				Istanbul Cerrahi Hastanesi

				Özel Gültepe Ensar Hastanesi

				Avrupa Florance Nightingale Hastanesi

				Dr. Pakize Tarzi Hastanesi

				Amerikan Hastanesi

				Özel Acibadem Bakirköy Hastanesi

				Yasar Hastanesi

				T.D.I. Saglik Merkezi Hastanesi

				Surp Agop Hastanesi

				Yenibosna Hastane ve Saglik Tesisleri Gida Insaat Tic. A.S.

				Fransiz Lape Hastanesi

				Özel Levent Hastanesi

				TEM Hospital

				Özel Esenler Güney Hastanesi ve Dogumevi

				Haznedar Saglik Hastanesi

				Istanbul Vatan Hastanesi

				Yasam Hastanesi

				TDV 29 Mayis Hastanesi

				TOTAL: 6261 kg /gün





Sheet5

		





Sheet4

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		14 state		2 military		1 university		5 social		31 private

		yatak sys 3609		1387		393		2321		1683

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		Devlet		Özel		S.S.K.		Üniversite		Askeri

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		2333.21		5689.17		2847		2850		61.5

		4148		1794		530		456		1208

		6481.21		7483.17		3377		3306		1269.5

		state 4148		military 1208		university 456 kg		social 530		private 1794

		Anadolu yakası atık dağılım miktar

		Domestic 12931 kg		Recyc 2641 kg		health 8234 kg





Sheet4

		0

		0

		0

		0

		0





Sheet3

		Hastane türlerinin yatak sayısı ve hastane sayısına gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		21		93		7		4		Hastane sayısı

		7127		6261		4213		3480		Yatak sayısı

		11525		10007		7026		4137

		Hastane türlerinin tıbbi atık uretimlerine gore dagılımı

		Government (+Military)		Specialist (+ vakıf dernek)		Social Insurance		University

		2394.71		5689.17		2847		2850

		5372		7177		4330		5145

		Avrupa Yakası Atık Dağılımı

		Evsel		Geri K		Tıbbi

		20741		6004		13781






_1146037577.xls
Chart1

		Evsel

		Patolojik

		Radyoaktif

		Kimyasal

		Bulaşıcı

		Keskin Aletler

		İlaç

		Sıkıştırılmış Kaplar

		Geri Kazanım



2.293

0.396

0.013

0.172

0.857

0.253

0.178

0.04

0.795



Sheet1

		Evsel		2.293

		Patolojik		0.396

		Radyoaktif		0.013

		Kimyasal		0.172

		Bulaşıcı		0.857

		Keskin Aletler		0.253

		İlaç		0.178

		Sıkıştırılmış Kaplar		0.04

		Geri Kazanım		0.795





Sheet1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Sheet2

		





Sheet3

		






